HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

HamComm

Version 3.1

10. Juni 1996

W. F. Schroeder

DL5YEC

1

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung .................................................4

2 Nutzungserlaubnis ..........................................4

3 Update .....................................................5

4 Haftungsausschluss .........................................5

5 Systemanforderungen ........................................5

6 Installation ...............................................5

7 Programmstart ..............................................6

8 Datei HC31.CFG .............................................7

9 Bildschirmaufbau ...........................................7

10 Hilfstexte ................................................8

11 File Menue ................................................8

11.1 Start RX logging ......................................8

11.2 Save RX Win & log .....................................8

11.3 Start/Stop TX logging .................................8

11.4 Log to printer ........................................8

11.5 Macro recorder ........................................8

11.6 Load macros ...........................................9

11.7 Save macros ...........................................9

11.8 Load config file ......................................9

11.9 Send text file ........................................9

11.10 About HamComm ........................................9

11.11 Shell to DOS .........................................9

11.12 Exit to DOS ..........................................9

12 Mode Menue ...............................................10

12.1 TX on/off ............................................10

12.2 CW ...................................................10

12.3 Baudot ...............................................10

12.4 ASCII 7/8 ............................................10

12.5 AMTOR Listen .........................................10

12.6 AMTOR ARQ ............................................10

12.7 AMTOR FEC ............................................10

12.8 PACTOR Listen ........................................11

12.9 Bit Length ...........................................11

12.10 Spectrum ............................................11

12.11 Scope ...............................................11

12.12 Tune ................................................11

13 Speed Menue ..............................................12

13.1 Baud Einstellung .....................................12

13.2 WPM Einstellung ......................................12

13.3 RX AutoWPM ...........................................12

14 Keying menu ..............................................12

14.1 Normal/Reverse .......................................12

14.2 170Hz, 425Hz, 850Hz, Set var .........................12

14.3 Diddle ...............................................12

14.4 Clear TX Buffer ......................................13

14.5 External Converter ...................................13

14.6 AFC ..................................................13

15 Port menu ................................................13

15.1 COM1 - COM4 ..........................................13

15.2 Use Speaker ..........................................13

16 Text menu ................................................13

16.1 Send Text ............................................13

16.2 Define Text ..........................................13

16.3 Define Call/Name/Selcall .............................14

16.4 Set QSO count ........................................14

16.5 Send QSO count .......................................14

16.6 Advance and send QSO count ...........................14

2

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

16.7 AMTOR AAB ............................................14

16.8 AutoUnshift ..........................................14

16.9 Blank lines ..........................................14

16.10 Extended Baudot .....................................14

16.11 Word/Character mode .................................14

16.12 WX decoder ..........................................15

16.13 Force SHIP/SYNOP decode .............................15

17 Info Menue ...............................................15

17.1 Locator ..............................................15

17.2 Callsign .............................................16

17.3 HamComm ..............................................16

17.4 System ...............................................16

18 Options menu .............................................16

18.1 Clear RX/TX window ...................................16

18.2 Set ClockCorr ........................................16

19 Interface ................................................16

20 Empfangsschaltung ........................................17

21 PTT Schaltung ............................................17

22 Sendeschaltung ...........................................17

23 Externer Konverter .......................................18

24 Externe AFSK .............................................18

25 Signal Dekodierung .......................................19

26 RTTY Grundlagen ..........................................19

27 RTTY Empfang .............................................20

28 CW Grundlagen ............................................21

29 CW Empfang ...............................................21

30 SITOR A/B ................................................23

31 NAVTEX ...................................................23

32 AMTOR ....................................................23

33 FEC Dekodierung ..........................................24

34 FEC Senden ...............................................24

35 ARQ Listen mode ..........................................24

36 ARQ Senden ...............................................25

37 Fehlerkorrektur ..........................................26

38 Taktkorrektur ............................................27

39 Makrotasten ..............................................28

40 SHIP/SYNOP Dekoder .......................................28

41 Scope Funktion ...........................................30

42 Spectrum Funktion ........................................31

43 Bitlaengen-Statistik .....................................32

44 Fehlerbehebung ...........................................33

45 Port Adresse .............................................34

46 Op-Amp Versorgung ........................................35

47 IRQ Nummer ...............................................36

48 Anhang A - Tastenbelegung ................................38

49 Anhang B - Baudot Codetabelle ............................41

50 Anhang C - Schaltung des Interfaces ......................42

51 Anhang D - Bezugshinweis .................................43

52 Index ....................................................44

3

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

1 Einleitung

HamComm  3.1 ist  ein Kommunikationsprogramm  fuer Funkamateure

zur Dekodierung  und  Erzeugung  von  Fernschreib-  und  Morse-

Signalen.  Verfuegbare Modi sind BAUDOT, ASCII, AMTOR  ARQ/FEC,

SITOR A/B und NAVTEX.  Zum Mitschreiben von PACTOR Aussendungen

steht ein 'Listen' Mode zur Verfuegung.  Meldungen von  Wetter-

stationen  im  SHIP  und  SYNOP  Format  koennen  im   Klartext

ausgegeben werden.

Ein Konverter im herkoemmlichen Sinne  oder Modem IC ist  nicht

erforderlich.   Der Tonausgang  des  Empfaengers wird  mit  der

seriellen Schnittstelle  eines PC-kompatiblen  Computers  durch

eine sehr ein fache und preisguenstige Schaltung verbunden.  Es

wird  nur  ein  einziges   IC  benoetigt  (Op-Amp  TL071   oder

aehnlich), und ein paar Dioden, Kondensatoren und Widerstaende.

Ein zusaetzliches Netz teil ist nicht erforderlich, die Versor-

gungsspannung wird  aus der  seriellen Schnittstelle  gewonnen.

Zum Senden wird das  Tonsignal von der seriellen  Schnittstelle

oder vom Lautsprecher des Rechners mit dem Mikrofoneingang  des

Senders durch  ein  einfaches Tiefpass filter verbunden.    Die

Erzeugung und  Dekodierung  der  Tonsignale,  Seriell/Parallel-

Wandlung und  weitere  Signalverarbeitung wird  durch  Software

erledigt.

2 Nutzungserlaubnis

HamComm 3.1 ist kein "public domain" Programm.

Copyright (c) 1990-1996 by W.F. Schroeder

Alle Rechte vorbehalten.

HamComm  3.1 ist  Shareware.   Die unregistrierte  Version darf

kopiert und weitergegeben werden.  Es ist nicht gestattet,  das

Programm und/oder die Dokumentation ohne vorherige schriftliche

Erlaubnis des  Autors in  irgendeiner Weise  zu veraendern,  es

ohne alle  zugehoerigen  Dateien weiterzugeben  oder  fuer  die

Weitergabe einschliesslich aller Nebenkosten  mehr als DM10  zu

berechnen.

Sie haben die Erlaubniss, HamComm  3.1 fuer 30 Tage zu  testen.

Falls Sie HamComm  3.1 danach weiter  benutzen wollen,  muessen

Sie den Betrag von DM40 an folgende Adresse zahlen:

W. F. Schroeder

Augsburger Weg 63

D-33102 Paderborn

Germany

Hinweis fuer Zahlung  aus dem  Ausland:   bei Einloesung  eines

Auslandsschecks werden  von  der  Bank Gebuehren  bis  zu  DM10

erhoben.  Aus diesem Grund koennen nur Schecks bezogen auf eine

deutsche Bank,  internationale Postanweisungen  oder  Banknoten

(DM oder ein entsprechender Betrag in Landeswaehrung)  angenom-

men werden.

4

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

3 Update

Fuer registrierte Anwender frueherer Versionen ist HamComm  3.1

erhaeltlich fuer DM15 innerhalb Deutschlands bzw. fuer US$15 in

alle anderen Laender.

4 Haftungsausschluss

Der Autor  gibt keinerlei  Gewaehrleistung fuer  Funktion  oder

Fehlerfreiheit des  Programms und  haftet in  keinem Fall  fuer

direkte  oder  indirekte  Schaeden,  insbesondere  aber   nicht

beschraenkt auf Datenverlust,  Geraeteschaeden oder  Verdienst-

ausfall, die z.B.  durch Uebertragungsfehler, Fehlfunktion  des

Programms oder Bedienungsfehler verursacht werden.

5 Systemanforderungen

HamComm  3.1 laeuft unter  MS-DOS ab Version  3.x auf PC-kompa-

tiblen Systemen  mit  mindestens  400KB  freiem  Hauptspeicher.

Eine Fest platte ist  sehr empfehlenswert  aber nicht  zwingend

erforderlich.  Bedingt durch die Groesse des Programms kann  es

auf  einer  720KB  Diskette  zu  Platzproblemen  kommen.    Bei

langsamen Rechnern mit  8088 CPU sind  einige Funktionen  nicht

oder nur eingeschraenkt nutzbar.

Video Adapter vom Typ  MDA, CGA, EGA,  VGA und Hercules  werden

automatisch  erkannt  und  unterstuetzt.    Bei  MDA   Adaptern

entfallen die  graphischen  Funktionen, da  diese  Karte  nicht

ueber einen  Graphikmodus verfuegt.   Bei  billigen CGA  Karten

aelterer Bauart treten Bildstoerungen ('Schnee') auf.

HamComm  laeuft  mit   hoher  Wahrscheinlichkeit  nicht   unter

Multitasking Programmen  wie z.B.  Desqview, Windows  3.x/95/NT

oder OS/2,  da  die uneingeschraenkte  Kontrolle  ueber  Inter-

ruptcontroller,  Timer  IC   und  die  serielle   Schnittstelle

unbedingt erforderlich ist.

6 Installation

Zur Installation auf einer Festplatte sollte dort ein Subdirec-

tory z.B.  mit  Namen  'HAMCOMM'  angelegt  werden,  dass  alle

HamComm-spezifischen Dateien aufnimmt.   HamComm wird als  .ZIP

Datei oder als .EXE  Datei verteilt.  Im  ersten Fall wird  zum

'Auspacken' ein Programm wie z.B. UNZIP oder PKUNZIP benoetigt.

Die .EXE Version ist ein sogenanntes 'self-extracting  archive'

und zerlegt sich  bei Aufruf selbst  in die einzelnen  Dateien,

die dann im aktuellen Directory abgelegt werden.

Es wird dringend  empfohlen, die Dateien  README, HC31.CFG  und

CHANGES sorgfaeltig zu lesen !

5

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

7 Programmstart

HamComm wird durch  Eingabe des  Befehls 'HC'  gestartet.   Zum

Spielen und Ueben  kann das  Programm auch  ohne das  Interface

betrieben werden.

HamComm  3.1 benutzt  normalerweise  den  Video  Mode  mit  den

meisten Zeilen, also 50 Zeilen bei VGA, 43 Zeilen bei EGA  oder

25 Zeilen bei anderen Videokarten.   Falls Sie einen  Videomode

mit weniger Zeilen wuenschen, geben Sie die Option ` -L43' fuer

43 Zeilen bei VGA, oder `-L25' fuer 25 Zeilen bei EGA/VGA an.

Viele SuperVGA Karten haben spezielle Textmodi z.B. 80x60  oder

132x44.  Der gewuenschte  Mode muss eingeschaltet werden  bevor

HamComm gestartet wird.  Den  meisten Karten liegt ein  kleines

Programm zum Umschalten  bei.  Es  werden nur  die Modi  unter-

stuetzt, bei denen der Videospeicher auf Segment B800  beginnt.

Wenn HamComm mit  der Option ` -LX' gestartet wird,  stellt das

Programm automatisch die Anzahl Zeilen  und Spalten fest.   Bei

den erweiterten Textmodi kann es zu Problemen mit Maustreibern

kommen, da diese oft nicht intelligent genug sind, die  Schirm-

groesse automatisch zu erkennen.

HamComm geht davon aus, dass der originale PC Display  Zeichen-

satz aktiv ist, auch bekannt als "codepage 437".

Beim Start erkennt das Programm Videokarte und Monitor  automa-

tisch  und  waehlt  daraufhin  einen  Graphikmodus  mit   hoher

Aufloesung  aus.    Einige  Programmfunktionen  benoetigen  den

Graphikmodus  zur  Anzeige  des  Eingangssignals.    Falls  der

Rechner Kompatibilitaetsprobleme hat,  kann die  Hardwareerken-

nung zu falschen  Ergebnissen kommen.   Durch Angabe einer  der

folgenden Optionen wird  HamComm gezwungen, den  entsprechenden

Graphikmodus zu benutzen:

Option   Mode       Resolution

-cga     6          640x200  2-color

-ega     10h        640x350 16-color

-vga     12h        640x480 16-color

-herc    Hercules   720x348  2-color

Bei Computern  mit LCD  Display laesst  die Lesbarkeit  oft  zu

wuenschen uebrig.  Versuchen Sie  in diesem Fall den  folgenden

DOS Befehl vor Aufruf von HamComm:

mode bw80

Das 'mode'  Programm gehoert  zum Lieferumfang  von MS-DOS  und

wird hier benutzt um  auf Schwarz/Weiss Darstellung  umzuschal-

ten.

6

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

8 Datei HC31.CFG

Beim  Programmstart  sucht   HamComm  automatisch  nach   einer

Konfigurierungsdatei mit Namen  HC31.CFG.  Zuerst  wird in  der

aktuellen Directory gesucht, dann  in allen Verzeichnissen  des

Suchpfades (PATH).

Die Datei HC31.CFG  ist eine  ASCII Textdatei  und kann  ausge-

druckt oder mit  einem Editor geaendert  werden.  Bitte  nehmen

Sie sich die Zeit, lesen Sie sie sorgfaeltig und machen Sie die

fuer Ihr System eventuell  erforderlichen Aenderungen.   Zumin-

dest sollten  Sie ihr  eigenes Rufzeichen  anstelle von  DL5YEC

eintragen.

Die Konfigurierungsdatei  wird in  Englisch (HC31.CFG)  und  in

Deutsch (HC31D.CFG) mitgeliefert.  Denken Sie bitte daran, dass

HamComm nur nach einer Datei mit  Namen HC31.CFG sucht.   Falls

Sie die englische Version  nicht verwenden wollen, sollten  Sie

sie loeschen, und die deutsche Version in HC31.CFG umbenennen.

HC31.CFG ist nur  insofern eine besondere  Konfigurationsdatei,

als diese beim Programmstart automatisch ausgefuehrt wird.  Sie

koennen eigene .CFG  Dateien schreiben und  diese im  laufenden

Betrieb ueber das  FILE Menue aufrufen.   Damit  kann man  z.B.

mehrere Para meter wie Baud und  Shift in einem  Rutsch auf die

gewuenschten Werte setzen.  Man kann so auch fuer  verschiedene

Landessprachen jeweils  eine .CFG  Datei vorbereiten,  die  die

Standardtexte neu setzt.  Zusammen mit den Makrotasten  ergeben

sich vielfaeltige Moeglichkeiten.

9 Bildschirmaufbau

HamComm bietet eine weitgehend SAA-konforme Bedieneroberflaeche

mit Pull-down Menues, Helptexten und Maussteuerung.  Die Menue-

leiste  in  der  obersten   Bildschirmzeile  ist  im   Textmode

jederzeit sichtbar.   In der untersten  Zeile wird ein  erlaeu-

ternder Text zum ausgewaehlten Menuepunkt angezeigt.

Im Namen eines  jeden Menues ist  ein Buchstabe  hervorgehoben.

Durch Druecken der ALT Taste und des entsprechenden Buchstabens

wird das Menue aktiviert.  So  wird z.B. durch ALT-M das  MODE-

Menue aktiv.   Mit Hilfe  der Tasten  Cursor-Links und  Cursor-

Rechts wird ein benachbartes Menue aufgerufen.  Mit den  Tasten

Cursor-Auf und Cursor-Ab kann  die gewuenschte Funktion  ausge-

waehlt und durch die ENTER Taste ausgeloest werden.

Jeder Eintrag  im  Menue hat  ebenfalls  einen  hervorgehobenen

Buchstaben, ueber den die entsprechende Funktion (ohne die  ALT

Taste) direkt aufgerufen werden kann.

Einige haeufig gebrauchte Funktionen lassen sich auch ueber die

Funktionstasten aufrufen.  Die Taste F8 ruft beispielsweise die

SCOPE Funktion  auf.    Falls  einem  Menueeintrag  eine  Taste

zugeordnet ist, so  steht sie im  Menue hinter der  Bezeichnung

der jeweiligen Funktion.

Mit der ESC Taste wird die Menuebearbeitung abgebrochen.

7

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

10 Hilfstexte

Die Tasten ALT-H und F1 rufen beide das eingebaute  Hilfssystem

auf, geben aber  unterschiedliche Texte aus.   Die Taste  ALT-H

ruft die Hilfsfunktion fuer allgemeine Informationen ueber  das

Programm auf.  Die Taste F1 gibt Informationen zur  augenblick-

lich aktiven  Programmfunktion,  wie  z.B.  die  Bedeutung  von

Control Tasten.

11 File Menue

11.1 Start RX logging

Der im Empfangsfenster erscheinende Text kann in einer Logdatei

gespeichert werden.  Sie muessen den Namen der Deitei  eingeben

mit einem vorgeschlagenen Dateityp  `.LOG``.  Wenn die Logdatei                                              `

aktiv ist, wird ihr Name am  oberen linken Rande des  Sendefen-

sters  ange zeigt.    Der   Eintrag  im  FILE   Menue  wird  in

``Stop RX logging`` geaendert und schliesst  die Logdatei  wenn

er angewaehlt wird.

Sobald in der Logdatei eine neue Zeile beginnt, wird das  Text-

element `logrxlabel' ausgewertet und eingefuegt, wenn der Emp-

fangsmode  aktiv  ist.    Beim  Senden  wird  das   Textelement

`logtxlabel' benutzt.   In der Datei  HC31.CFG finden Sie  eine

Beispieldefinition  dieser  Texte,  die  die  aktuelle  Uhrzeit

einfuegt.

Hinweis: Dieser  Menueeintrag  kann  erst  nach  Auswahl  einer

Betriebsart im MODE Menue benutzt werden.

11.2 Save RX Win & log

Dieser Eintrag hat  nahezu die gleiche  Funktion wie `Start  RX

logging'.  Es wird  zusaetzlich der Inhalt des  Empfangsfenster

in der Datei gespeichert bevor die normale Logfunktion beginnt.

Hinweis: Dieser Menueeintrag kann  erst nach Auswahl einer  Be-

triebsart im MODE Menue benutzt werden.

11.3 Start/Stop TX logging

Oeffnet oder schliesst die Logdatei fuer das Sendefenster.

11.4 Log to printer

Der im Empfangsfenster  erscheinende Text wird  zum Geraet  PRN

weitergeleitet,  das  normalerweise  mit  LPT1  verbunden  ist.

Stellen Sie unbedingt sicher, dass der Drucker druckbereit ist,

bevor Sie diese Funktion aktivieren.

11.5 Macro recorder

Startet die Aufzeichnung  einer Tastenfolge,  die einer  Makro-

taste zugewiesen werden soll.  Weitere Einzelheiten finden  Sie

im Abschnitt `Makrotasten' (S.28).

8

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

11.6 Load macros

Eine Makrodatei wird durch die  Funktion 'Load macros' im  FILE

Menue geladen.  Die darin enthaltenen Definitionen ersetzen die

augenblicklichen Makros oder werden hinzugefuegt.  Makrotasten,

denen beim Schreiben  der Datei  keine Tastenfolgen  zugeordnet

waren, bleiben beim Laden unveraendert.

Es gibt  auch  eine  Moeglichkeit,  haeufig  gebrauchte  Makros

automatisch zu laden.  Beim Programmstart sucht HamComm  zuerst

in der aktuellen  Directory, dann entlang  des Suchpfades  nach

einer Datei HC.MAC und laedt die darin enthaltenen Makrodefini-

tionen.

11.7 Save macros

Makrodefinitionen koennen  durch  Auswahl  des  Eintrags  'Save

macros' im FILE Menue in eine Datei abgespeichert werden.   Das

uebliche Dateiauswahlfenster erscheint mit dem  vorgeschlagenen

Dateityp .MAC.  Alle aufgezeichneten Tastenfolgen werden in die

ausgewaehlte Datei geschrieben.

11.8 Load config file

Dieser  Eintrag  laedt  Konfigurationsdateien  und  fuehrt  die

enthaltenen Anweisungen aus.   Die Dateiauswahl  zeigt alle  im

aktuellen Verzeichnis vorhandenen  .CFG Dateien.  Geben Sie den

Namen der gewuenschten Datei ein oder  waehlen Sie sie mit  der

Maus von der Liste.

11.9 Send text file

Der Inhalt  der ausgewaehlten  Datei  wird in  den  Sendepuffer

uebertragen.

Hinweis: Dieser  Menueeintrag  kann  erst  nach  Auswahl  einer

Betriebsart im MODE Menue benutzt werden.

11.10 About HamComm

Zeigt Erstellungsdatum und Version des Programms an.

11.11 Shell to DOS

Ruft den DOS  Kommandointerpreter (COMMAND.COM)  auf.   HamComm

bleibt im  Speicher und  die Sende/Empfangsroutinen  laufen  im

Hintergrund weiter.   Da jetzt  nur wenig  freier Speicher  zur

Verfuegung  steht  koennen  nur  kleine  Programme  ausgefuehrt

werden.

11.12 Exit to DOS

Beendet das  Programm  und kehrt  zum  DOS  Kommandointerpreter

(COMMAND.COM) zurueck.   Falls  der Sendemode  noch aktiv  ist,

wird er beendet.  Alle geoeffneten Dateien werden geschlossen.

9

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

12 Mode Menue

12.1 TX on/off

Dieser Befehl  schaltet zwischen  Empfangs- und  Sendemode  um.

Dieselbe Funktion kann vom RX/TX Schirm aus auch mit der  Taste

Control-T ausgefuehrt werden.

12.2 CW

Dieser Menuepunkt  aktiviert den  RX/TX Schirm  und waehlt  die

Betriebsart CW zum Empfangen  und Senden von  Morse Code.   Die

Geschwindigkeit kann manuell ueber das SPEED Menue  eingestellt

oder automatisch ermittelt werden.  Die aktuelle WPM (Words Per

Minute) Einstellung wird am  unteren Rand des  Empfangsfensters

angezeigt.  Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten

`CW Grundlagen' (S.21) und `CW Empfang'.

12.3 Baudot

Aktiviert den RX/TX  Schirm und waehlt  den 5-Bit Baudot  Code.

Andere benoetigte Parameter  wie Geschwindigkeit und  Tastrich-

tung werden ueber die Menues SPEED und KEYING eingestellt.

12.4 ASCII 7/8

Dieser Eintrag  hat  die  gleiche Funktion  wie  der  vorherige

Menuepunkt, waehlt aber den 7-Bit ASCII Code bzw. den erweiter-

ten 8-Bit PC  Code aus.   In  der Praxis  wird die  Betriebsart

ASCII sehr selten  benutzt und wurde  nur der  Vollstaendigkeit

halber eingebaut.   Abstimmung,  Geschwindigkeitwahl und  Tast-

richtung  werden   genau  wie   bei  der   Betriebsart   Baudot

gehandhabt.

12.5 AMTOR Listen

AMTOR Listen Mode wird zum  Mitschreiben von AMTOR ARQ  Aussen-

dungen im  Amateurfunk  und von  SITOR  A Aussendungen  in  der

Seefahrt benutzt.   Weitere  Informationen  finden Sie  in  den

Abschnitten `AMTOR' (S.23) und `ARQ LISTEN mode' (S.24).

12.6 AMTOR ARQ

Dies ist die  Betriebsart um eine  direkte Verbindung zu  einer

anderen AMTOR Station aufzubauen.  Das Programm untersucht  das

Eingangssignal und antwortet  automatisch auf eintreffende  ARQ

Anrufe.  Um selbst eine AMTOR  Verbindung zu starten, gibt  man

das SELCALL  der  Gegenstation ueber  das  TEXT Menue  ein  und

schaltet dann auf Senden.  Weitere Informationen finden Sie  in

den Abschnitten `AMTOR' (S.23) und `ARQ Senden' (S.25).

12.7 AMTOR FEC

AMTOR FEC wird  hauptsaechlich von Funkamateuren  fuer CQ  Rufe

(Sendung an alle Stationen) benutzt, aber auch von  Kuestensta-

tionen    zur    Verbreitung    von    Wettervorhersagen    und

Verkehrslisten.  Die  Geschwindigkeit ist bei  AMTOR FEC  immer

100 Baud und wird programmintern eingestellt.  Die Tastrichtung

ist bei Empfang in USB auf `normal' zu stellen, bei Empfang  in

10

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

LSB auf `reverse'.  Fuer  weitere Einzelheiten lesen Sie  bitte

die Abschnitte `FEC Dekodierung' und `FEC Senden'.

12.8 PACTOR Listen

Der PACTOR  Listen  Mode  dient  zum  Mitschreiben  von  PACTOR

Aussendungen im Amateurfunk.   Die normale Geschwindigkeit  ist

200 Baud, wird  aber unter  schlechten Bedingungen  automatisch

auf 100 Baud reduziert.  Die Geschwindigkeit und die  Tastrich-

tung werden auto matisch erkannt, man  kann sich also  voll auf

die Abstimmung konzentrieren.   PACTOR  FEC wird  fuer CQ  Rufe

benutzt.   Die Betriebsart  hat die  gleiche Blockstruktur  wie

PACTOR ARQ, daher koennen ARQ und FEC ohne weitere  Unschaltung

dekodiert werden.

PACTOR hat eine CRC Pruefsumme zur Fehlererkennung und  benutzt

manchmal Huffman Komprimierung  um den  Durchsatz zu  erhoehen.

Im Gegensatz zu AMTOR ARQ ist eine Teildekodierung  beschaedig-

ter Bloecke nicht  moeglich.  Man  bekommt daher entweder  eine

fehlerfreie Mitschrift  oder gar  keine.   Wenn  HamComm  einen

fehlenden Block bemerkt, wird  die Zeile mit dem  Fehlerzeichen

abgeschlossen und eine neue Textzeile begonnen.

Das Statusfeld unten  links auf dem  Rand des  Empfangsfensters

zeigt die  Empfangsqualitaet (0-4  bei 200  Baud, 0-9  bei  100

Baud), den Buchstaben `H' bei Huffman Kodierung, die  Geschwin-

digkeit des letzten empfangenen Blocks (100/200) und das Status

Byte des  letzten  Blocks mit  der  Blocknummer in  den  beiden

niederwertigsten Bits.

12.9 Bit Length

Schaltet  auf  die  graphische  Anzeige  fuer  die  Bitlaengen-

Statistik um.  Die Anzeige wird benutzt um die  Geschwindigkeit

von Baudot  und  ASCII  Aussendungen  abzuschaetzen.    Weitere

Informationen fin den Sie  im  Abschnitt  `Bitlaengenstatistik'

(S.32).

12.10 Spectrum

Dieser Befehl schaltet  auf die  graphische `Spectrum'  Anzeige

um.  Sie hat die hoechste Aufloesung in der Frequenzanzeige und

ist daher sehr gut zum praezisen Abstimmen geeignet.  Die Shift

des empfangenen Signals  kann ebenfalls  mit guter  Genauigkeit

festgestellt werden.    Fuer weitere  Informationen  lesen  Sie

bitte den Abschnittt `Spectrum Funktion' (S.31).

12.11 Scope

Dieser Befehl  aktiviert  den  Scope  Schirm,  eine  graphische

Anzeige der Frequenz des Eingangssignals ueber der Zeit.   Fuer

weitere Informationen  lesen Sie  bitte den  Abschnittt  `Scope

Funktion' (S.30).

12.12 Tune

Der Tune Schirm  dient zur Einstellung  der Mittenfrequenz  der

mark/space Toene und zur Abstimmung bei Uralt-PCs ohne Graphik-

mode.   Zur  Einstellung  der Mittenfrequenz  benutzt  man  die

Cursortasten  oder  klickt   auf  die  hervorgehobenen   Felder

11

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

unterhalb der  Frequenzskala.   Man kann  auch direkt  auf  die

Skala klicken.  Die Felder LOWER/HIGHER bewegen den Frequenzan-

zeiger nach links  und rechts.   Ein Klick auf  das Feld  RESET

oder die Home Taste  setzen die Frequenz  wieder auf den  Wert,

der zuletzt ueber eine .CFG Datei eingestellt wurde.  Mit  zwei

weiteren Feldern koennen  die Standardwerte  1360Hz und  2210Hz

gewaehlt werden.

13 Speed Menue

13.1 Baud Einstellung

Der erste Teil des SPEED Menues dient zur Auswahl der Geschwin-

digkeit fuer die  asynchronen Betriebsarten  Baudot und  ASCII.

Waehlen Sie eine Geschwindigkeit von den vordefinierten  Werten

oder geben Sie sie ueber den  Menuepunkt `Set var' direct  ein.

Die Geschwin digkeit der  synchronen  Betriebsarten  AMTOR  und

PACTOR ist  fester Bestandteil  des jeweiligen  Protokolls  und

kann nicht veraendert werden.

13.2 WPM Einstellung

Der zweite  Teil des  SPEED Menues  dient zur  Einstellung  der

Geschwindigkeit in WPM (Worte Pro Minute) fuer die  Betriebsart

CW.

13.3 RX AutoWPM

Dieser  Befehl  schaltet  die  automatische  Anpassung  der  CW

Geschwindigkeit fuer  den Empfang  ein oder  aus.   Wenn  diese

Option eingeschaltet ist,  versucht HamComm  staendig, die  WPM

Einstellung  dem  empfangenen  Signal  anzupassen.    Fuer  die

manuelle Geschwindig keitseinstellung schalten Sie diese Option

ab und waehlen die gewuenschte Geschwindigkeit.

14 Keying menu

14.1 Normal/Reverse

Dieser Menueeintrag  waehlt die  Tastrichtung sowohl  fuer  das

empfangene als auch das ausgesandte Signal.  In der Einstellung

`normal' ist  der hoehere  Ton  dem `mark'  Zustand  (Leerlauf)

zugeordnet.

14.2 170Hz, 425Hz, 850Hz, Set var

Diese Einstellungen legen  die `Shift' fuer  das Empfangs-  und

Sendesignal  fest.    Mit  Shift  wird  die   Frequenzdifferenz

zwischen dem mark und space Ton bezeichnet.  Waehlen einen  der

vordefinierten Werte oder geben Sie den gewuenschten Wert ueber

den Menuepunkt `Set var' direkt ein.

14.3 Diddle

Diese  Option  steuert  das  Verhalten  wenn  der   Sendepuffer

waehrend einer  Aussendung  im  Baudot  oder  ASCII  Mode  leer

laeuft.  Bei eingeschalteter  Option werden Fuelzeichen  ausge-

sandt, bei abgeschalteter Option ein konstanter mark Ton.

12

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

14.4 Clear TX Buffer

Dieser Befehl loescht den Inhalt des Sendepuffers.

14.5 External Converter

Wenn  diese  Option  eingeschaltet  ist  benutzt  HamComm   das

mark/space Signal  eines externen  Converters zur  Dekodierung.

Das Signal  wird am  CTS  Eingang der  seriellen  Schnittstelle

erwartet.

14.6 AFC

AFC ist die Abkuerzung fuer Automatic Frequency Control.   Wenn

diese Option eingeschaltet ist, wird die Mittenfrequenz automa-

tisch dem Empfangssignal nachgefuehrt.  Diese Funktion kann zur

automatischen Feinabstimmung oder zur Kompensation der Empfaen-

gerdrift benutzt  werden.   AFC sollte  nur fuer  Betriebsarten

verwendet  werden,  bei   denen  staendig  ein   Empfangssignal

vorhanden ist, also Baudot, ASCII und AMTOR/PACTOR FEC.

15 Port menu

15.1 COM1 - COM4

Diese Eintraege waehlen die gewuenschte serielle  Schnittstelle

aus und initialisieren sie.   Die Anwahl kann auch  automatisch

ueber eine .CFG Datei erfolgen, z.B. mit HC31.CFG bei Programm-

start.

15.2 Use Speaker

HamComm liefert  am TxD  Pin  der seriellen  Schnittstelle  ein

Tonsignal zum  Senden.   Wenn diese  Option eingeschaltet  ist,

werden die Toene zusaetzlich ueber den Lautsprecher ausgegeben.

16 Text menu

16.1 Send Text

Dieser Befehl aktiviert eine Dialog  Box mit einer Liste  aller

definierten Texte.  Um einen Text zu senden waehlt man ihn  mit

den Cursortasten aus und drueckt die ENTER Taste.  Ein  Doppel-

klick auf den Text hat den  gleichen Effekt.  Der  ausgewaehlte

Text wird in das Sendefenster uebertragen.  Die Dialog Box wird

mit der ESC Taste beendet.

16.2 Define Text

Dieser Befehl definiert einen Text im laufenden Betrieb.  Geben

Sie die  Text-ID  d.h.  den Namen  des  Textes  ein  sowie  die

zugehoeriege Zeichefolge  ueber  die  Dialog Box  ein.    Bitte

beachten Sie,  dass die  Einstellung nur  bis zum  Programmende

erhalten bleibt.  Permanente Definitionen werden in  Konfigura-

tionsdateien vorgenom men.  Beispiele  finden Sie in  der Datei

HC31.CFG.

13

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

16.3 Define Call/Name/Selcall

Diese Menueeintraege definieren Texte, die im laufenden Betrieb

haefig geaendert werden.  Es  erscheint die gleiche Dialog  Box

wie beim vorherigen  Befehl, jedoch  ist das  Feld Text-ID  mit

`call', `name' bzw. `selcall' vorbelegt.

16.4 Set QSO count

Mit diesem Befehl wird der Wert des QSO-Zaehlers fuer  Kontest-

betrieb eingestellt.

16.5 Send QSO count

Uebertraegt den augenblicklichen Stand des QSO-Zaehlers in  das

Sendefenster.

16.6 Advance and send QSO count

Erhoeht den Wert  des QSO-Zaehlers und  uebertraegt den  augen-

blicklichen Stand in das Sendefenster.

16.7 AMTOR AAB

Diese Option schaltet die AAB (Automatic-Answer-Back)  Funktion

fuer AMTOR ARQ Verbindungen ein oder aus.  Wenn waehrend  einer

AMTOR ARQ  Verbindung das  WRU (Who  aRe  yoU, `wer  bist  du')

Zeichen empfangen wird, und diese Option eingeschaltet ist, und

der Text AmtorAAB definiert  wurde, so wird dieser  automatisch

ausgesendet.  Diese Funktion wird normallerweise benutzt um die

Login Prozedur bei Verbindungen zu AMTOR Mailboxen zu automati-

sieren.

16.8 AutoUnshift

Wenn die  AutoUnshift Option  aktiv ist,  schaltet HamComm  bei

Verwendung des Baudot Codes automatisch auf die Buchstabenebene

sobald ein Leerzeichen empfangen wurde.

16.9 Blank lines

Leerzeilen beim Empfang  werden normalerweise unterdrueckt,  um

Platz im Empfangsfenster  zu sparen.   Wenn  die Option  einge-

schaltet ist, werden Leerzeilen angezeigt.

16.10 Extended Baudot

HamComm benutzt den erweiterten Baudot Code, wenn diese  Option

eingeschaltet ist.  Der Code  wurde von Peter Martinez,  G3PLX,

erfunden, um den vollen Satz druckbarer ASCII Zeichen mit AMTOR

uebertragen zu koennen.

16.11 Word/Character mode

Diese Optionen bestimmen die Eingabeweise im Sendefenster.  Sie

kann auf LINE (Zeile), WORD  (Wort) oder CHAR (Zeichen)  einge-

stellt werden  und steuert  die Uebertragung  des  eingegebenen

Textes vom Sendefenster in den Sendepuffer.  Der LINE Mode  ist

aktiv wenn werder WORD Mode noch CHAR Mode selektiert sind.

14

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

LINE Mode:

1.  Wenn ein Zeichen in  der letzten Position einer  Zeile

eingegeben wird, so wird das letzte Wort an den Anfang der

naechsten Zeile  gesetzt.   Die volle  Zeile wird  in  den

Sendepuffer  uebertragen,  gefolgt  von  einer   Carriage-

Return/Line-Feed Kombination.

2.   Bei Betaetigung  der ENTER  Taste wird  die  aktuelle

Zeile in den  Sendepuffer uebertragen,  gefolgt von  einer

Carriage-Return/Line-Feed Kombination.

WORD Mode:

1.  Das Leerzeichen, `?' und EOT-Zeichen sind  Endzeichen.

Bei Eingabe eines Endzeichens werden alle Zeichen zwischen

dem Cursor und  dem ersten  Endzeichen nach  links in  den

Sendepuffer uebertragen.  Anschliessend wird das jeweilige

Endzeichen im Sendefenster  angezeigt und kommt  ebenfalls

in den Sendepuffer.

2.  Wenn die ENTER Taste gedrueckt wird, werden alle  Zei-

chen ab dem  ersten Endzeichen  links vom  Cursor bis  zum

Zeilenende  gesendet.      Danach  wird   eine   Carriage-

Return/Line-Feed Kombination gesendet  und der Cursor  auf

den Anfang der naechsten Zeile gesetzt.

3.   Wenn ein  Zeichen in  der letzten  Spalte  eingegeben

wird, wird das  letzte Wort  an den  Anfang der  naechsten

Zeile gesetzt und eine Carriage-Return/Line-Feed  Kombina-

tion gesendet.

CHAR Mode:

Alle Zeichen werden sofort in den Sendepuffer gebracht und

im Sendefenster angezeigt.

16.12 WX decoder

Schaltet den Dekoder fuer Wetterdaten im SHIP oder SYNOP Format

ein oder aus.

16.13 Force SHIP/SYNOP decode

Aktiviert den Dekoder fuer Wetterdaten und erzwingt den  Beginn

der Dekodierung gemaess SHIP oder SYNOP Reports.

17 Info Menue

17.1 Locator

Berechnet die Entfernung und Richtung von einem QTH Locator  zu

einem anderen.  Es wird eine Dialog Box mit zwei Eingabefeldern

fuer die  Locator  angezeigt.   Das  erste Feld  wird  auf  den

Locator voreingestellt, der  durch den  Text `mylocator'  defi-

niert  wird.     Die  Datei  HC31.CFG   zeigt  Beispiele   fuer

vordefinierte Texte.

15

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

Diese Funktion  kann auch  auf  eine Maustaste  gelegt  werden.

Naehere Einzelheiten finden Sie in der Datei HC31.CFG.

17.2 Callsign

Der Rufzeichen-Dekoder versucht,  das zu einem  Amateurfunkruf-

zeichen gehoerende  Land zu  ermitteln.   Das  Rufzeichen  muss

nicht vollstaendig eingegeben werden.   In den meisten  Faellen

reichen die ersten zwei oder drei Zeichen.

Diese Funktion  kann auch  auf  eine Maustaste  gelegt  werden.

Naehere Einzelheiten finden Sie in der Datei HC31.CFG.

17.3 HamComm

Dieser  Befehl   zeigt  Informationen   ueber   augenblickliche

Programmeinstellungen an, wie Puffergroessen und die Konfigura-

tion der seriellen Schnittstellen.

17.4 System

Zeigt Informationen ueber das System an,  wie z.B. den Typ  der

Videokarte und die Groesse des freien Speichers.

18 Options menu

18.1 Clear RX/TX window

Diese Befehl loeschen den  Inhalt des Sende- bzw.  Empfangsfen-

sters.

18.2 Set ClockCorr

Mit  diesem  Befehl  kann  der  Wert  fuer  die   Taktkorrektur

(clockcorr) eingegeben  werden,  der  fuer  den  zuverlaessigen

AMTOR Betrieb sehr  wichtig ist.   Naehere Einzelheiten  finden

Sie im Abschnitt `Taktkorrektur' auf Seite 27.

Beachten Sie bitte, dass der eingegebene Wert nicht gespeichert

wird.    Die  Einstellmoeglichkeit  wurde  geschaffen,  um  das

Verfahren zur Bestimmung des richtigen Wertes zu  vereinfachen.

Fuer eine dauerhafte  Einstellung muessen Sie  den Befehl  `set

clockcorr ...' in der Datei HC31.CFG anpassen.

19 Interface

Die Schaltung des Interfaces ist in den Helptexten enthalten:

1. HamComm starten

2. Helpfunktion mit 'ALT-H' aufrufen.

3. Durch Druecken des Buchstabens 'O' den Menuepunkt 'Overview'

anwaehlen.

4. Mit der TAB Taste den Eintrag 'Converter' auswaehlen und die

ENTER Taste druecken.

5. Mit den Tasten Cursor-Ab und Cursor-Auf den Text verschieben

bis die Schaltung angezeigt wird.

16

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

Mit der ESC Taste kann man die Helpfunktion wieder verlassen.

Eine ASCII Darstellung der Schaltung finden Sie in Anhang C.

20 Empfangsschaltung

Der Operationsverstaerker hat  die Aufgabe, das  NF Signal  vom

Empfaenger auf  V24-Pegel anzuheben.   Die  Versorgungsspannung

fuer den OP-AMP wird aus den Signalen DTR und RTS der seriellen

Schnittstelle gewonnen.   Vier  Dioden (1N4148  oder  aehnlich)

bilden einen Brueckengleichrichter.  Die beiden 1uF Kondensato-

ren dienen zur Pufferung.

Das Eingangssignal sollte eine Amplitude von mindestens 100mVss

haben.   Der 100nF  Kondensator im  Eingang entfernt  eventuell

vorhandene  Gleichspannungsanteile.    Da  keine  Gegenkopplung

vorhanden ist, arbeitet der OP-AMP mit maximaler  Verstaerkung.

An seinem Ausgang steht ein mehr oder weniger rechteckfoermiges

Signal an,  das  eine  Amplitude  von  mindestens  +/-5V  haben

sollte, um den V24 Eingang sicher anzusteuern.

Der Operationsverstaerker vom Typ LM741 wurde gewaehlt, weil er

sehr  preisguenstig  und   leicht  erhaeltlich   ist.     Seine

Leistungsdaten sind allerdings aus heutiger Sicht nicht  gerade

beeindruckend.  Ein LF356 oder TL071 ist z.B. deutlich  schnel-

ler und hat einen hoeheren Eingangswiderstand.

Wenn ein anderer Typ verwendet werden soll, so denke man daran,

dass die V24 Schnittstelle nur wenige Milliampere zur Stromver-

sorgung liefern kann.

21 PTT Schaltung

Das RTS Signal  liefert nicht nur  einen Teil der  Versorgungs-

spannung fuer den Operationsverstaerker, sondern wird auch als

PTT Signal verwendet.  Beim Empfang ist RTS negativ.  Die Diode

schuetzt den  Transistor gegen  negative Basisspannung.    Beim

Senden ist  RTS positiv.   Ueber  die Diode  fliesst jetzt  der

Basisstrom und schaltet den  Transistor durch.  Der  Widerstand

dient zur  Begren zung des  Basisstroms.   Wenn  der Transistor

leitend wird,  zieht  er  die PTT  Leitung  nach  Masse.    Die

Schaltung wurde mit einem FT747, FT757GXII, TS440S und TS-950SD

erfolgreich getestet.  Bei aelteren  Geraeten liegt an der  PTT

Leitung eventuell  eine  zu  hohe oder  negative  Spannung  an.

Ebenso kann der erforderliche Strom um den Sender zu tasten  zu

hoch sein fuer einen kleinen Transistor.  Ueberpruefen sie dies

bitte BEVOR sie die Verbindung zum PC herstellen.

22 Sendeschaltung

AFSK Tonsignale zur Aussendung sind an zwei Stellen verfuegbar:

1. am Lautsprecherausgang

2. an der seriellen Schnittstelle  (empfohlen)

Der  Lautsprecherausgang  ist  leider  bei  den   verschiedenen

Rechnersystemen nicht einheitlich  aufgebaut.   Oft haengt  ein

Anschluss des Lautsprechers ueber  einen Widerstand an 5  Volt,

17

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

der andere Anschluss wird dann mit einem Transistor nach  Masse

gezogen.  Eine brutale aber weit verbreitete Methode.

Man sollte unbedingt nachmessen  wie beim vorliegenden  Rechner

die Anschluesse belegt sind.  Dabei sind Kurzschluesse zwischen

den Pins unbedingt  zu Vermeiden!   Wenn  man den  Lautsprecher

entfernt oder  abschaltbar macht,  muss man  ersatzweise  einen

Pull-Up Widerstand benutzen, der den Ausgang nach 5 Volt zieht.

Man kann  aber auch  am 'heissen'  Anschluss des  Lautsprechers

ueber einen Konden sator die NF auskoppeln.  Dann muss man sich

aber die ganze Zeit mit  voller Lautstaerke das Gedudel  anhoe-

ren.

Falls sie  den  Eingriff  in ihren  Rechner  scheuen  oder  der

Lautsprecherausgang z.B. bei einem Laptop PC unzugaenglich ist,

kann auch am TxD Pin der  seriellen Schnittstelle ein AFSK  Ton

abgenommen werden.  Die moeglichen Tonfrequenzen sind nicht  so

fein abgestuft wie am Lautsprecherausgang, und weichen manchmal

um 5Hz  bis  10Hz von  der  Sollfrequenz ab.    Im  praktischen

Betrieb haben sich damit  bislang aber keine Probleme  ergeben.

Weiter ist zu  beachten, dass der  Signalpegel hier  wesentlich

hoeher ist als  am Lautsprecheraus gang, sodass eventuell  eine

Anpassung  der  R/C  Filter  und  des  Abschwaechers  fuer  den

Mikrofoneingang erforderlich wird.

23 Externer Konverter

Im "Keying" Menue gibt es eine Option "External Converter", die

auch mit den Tasten ALT-F9/ALT-F10 gesteuert werden kann.  Wenn

diese Option  eingeschaltet  ist,  erwartet  das  Programm  ein

Mark/Space-Signal von einem externen Konverter oder Modem  Chip

am CTS Eingang der seriellen Schnittstelle.

Das HamComm  Interface ist  nicht mehr  zwingend  erforderlich,

wird aber dringend empfohlen, weil sonst die SCOPE und SPECTRUM

Funktionen verloren gehen.  Der Empfang ist auch moeglich, wenn

das Interface nicht angeschlossen ist oder kein  Eingangssignal

erhaelt.  Die Eingaenge des externen Konverters und des HamComm

Interfaces sind  beide an  den  Ausgang des  Empfaengers  anzu-

schliessen.

Filterkonverter fuer RTTY sind normalerweise konstruiert,  zwei

Toene unterscheiden zu koennen.  Fuer CW Empfang wird eine  Art

Tondekoder benoetigt, der  den Ton  vom Rauschen  unterscheiden

kann.

24 Externe AFSK

AFSK  Toene  fuer  den  Sendebetrieb  stehen  normalerweise  am

Lautsprecherausgang und am TxD  Ausgang der seriellen  Schnitt-

stelle  zur   Verfuegung.     Falls  sie   diese  Signale   aus

irgendwelchen Gruenden  nicht verwenden wollen, finden sie ein

FSK Signal am DTR Ausgang der seriellen Schnittstelle.

Bei RTTY Aussendungen ist DTR  negativ fuer den 'Mark'  Zustand

und positiv fuer den  'Space' Zustand.   In der Betriebsart  CW

markiert DTR negativ den Zustand 'kein Ton' und DTR positiv den

Zustand 'Ton'.  Waehrend des Empfangs ist DTR immer positiv.

18

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

Der RTS  Ausgang ist  bei Empfang  negativ, beim  Senden  immer

positiv.  Falls  DTR zur Tastung  eines Senders  in CW  benutzt

wird, sollte DTR mit RTS kombiniert werden.

Beim Anschluss zusaetzlicher Bauteile  an diese Signale ist  zu

beachten, dass  die DTR/RTS  Ausgaenge die  Versorgungsspannung

fuer den OpAmp liefern.

25 Signal Dekodierung

Das vom Interface verstaerkte NF Signal gelangt an einen Modem-

status Eingang der seriellen  Schnittstelle und loest dort  bei

jedem Nulldurchgang  einen Interrupt  aus.   HamComm misst  mit

Hilfe des  Timer  ICs  des  Rechners  die  Zeit  zwischen  zwei

aufeinanderfolgenden Nulldurchgaengen und ermit telt daraus die

Tonfrequenz.   Durch Vergleich  mit der  aktuell  eingestellten

Mittenfrequenz wird  entschieden, ob  MARK oder  SPACE  Zustand

vorliegt.  Abhaengig von der eingestellten Baudrate werden  die

einzelnen Bits  eines  Zeichens  aneinandergefuegt.    Ist  ein

Zeichen  komplett,  wird   es  nach  eventueller   Codewandlung

angezeigt.

Die vorgeschlagene Schaltung  hat keine  Frequenzselektivitaet.

Damit ist sie  ueber den gesamten  NF Bereich einsetzbar  (z.B.

fuer die SCOPE  und SPECTRUM Funktion)  und ohne Abgleich  sehr

schnell aufzubauen.   Der Nachteil  ist die  recht hohe  Stoer-

empfindlichkeit.   Auf 10  und 15  Meter,  wo die  Signale  oft

schwach sind  aber wenig  QRM herrscht,  geht es  ueberraschend

gut.  Die Tondekoderroutine hat eine Art Softwaretiefpass,  der

das Rauschen sozusagen 'wegrechnet'.

Falls der Empfaenger ein CW Filter hat, sollte man es unbedingt

benutzen.  Viele dieser Filter haben Bandbreiten von 500Hz oder

sogar nur  250Hz, die  gut zu  der im  Amateurfunk  verwendeten

Shift von 170Hz passen.  Vergleiche haben ergeben, dass HamComm

mit einem schmalen  CW Filter  fast so  gut ist  wie der  DJ6HP

Konverter.   Die Mittenfrequenz  muss  man natuerlich  auf  die

Durchlassmitte des CW Filters einstellen, die meist bei 700 bis

800 Hz liegt.

26 RTTY Grundlagen

Radio TeleTYpe  (RTTY)  benutzt  zwei  verschiedene  Toene  zur

Datenuebertragung.  Sie werden 'mark' und 'space' Ton  genannt,

wobei mark normalerweise der hoehere Ton ist.  Die Differenz in

der Tonhoehe wird als 'shift' bezeichnet.  Die Uebertragungsge-

schwindigkeit wird in 'Baud' angegeben, das ist die Anzahl  der

Signalwechsel in einer  Sekunde.  RTTY  im Amateurfunk  benutzt

auf Kurzwelle normalerweise 45 Baud und eine shift von 170Hz.

Die Zeichen sind manchmal in ASCII kodiert, meist wird aber der

Baudot Code angewandt.  ASCII benutzt Kombinationen von 7  Bits

zur Zeichendarstellung,  der Baudot  Code dagegen  nur 5  Bits.

Mit zwei Signalzustaenden (mark und  space) kann zu einer  Zeit

nur ein Bit uebertragen werden.  Die Bits eines Zeichens werden

daher eins  nach dem  anderen  ausgesendet, beginnend  mit  dem

19

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

niederwertigsten Bit.    Der  Bitwert  '1'  ist  dem  mark  Ton

zugeordnet, der Wert '0' dem space Ton.

Der mark Ton wird  auch benutzt wenn der  Sender nichts zu  tun

hat, d.h.  wenn der  Sendepuffer keine  Zeichen enthaelt.    Zu

Beginn eines  jeden  Zeichens  wird  ein  space  Bit  gesendet.

Dieses 'Startbit' sagt dem  Empfaenger, dass ein neues  Zeichen

hereinkommt.  Danack kommen die Datenbits des Zeichens, gefolgt

von einem 'Stopbit' mit mark Polaritaet.

State                Time -->

mark  ------   --------------------------------

|Sta|Bit|Bit|Bit|Bit|Bit|Stp|

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   |

space      -------------------------

Die Dauer einer Bitzelle ergibt sich  aus 1/Baud.  Bei 50  Baud

ist ein Bit damit 20ms lang.

27 RTTY Empfang

Zur Dekodierung eines RTTY  Signals muss die Mittenfrequenz  in

der Mitte   zwischen den mark  und space Toenen  liegen.   Dazu

wird der TUNE Schirm ueber das  MODE Menue oder durch  Druecken

von F9 akti viert.  Man stimmt  den Empfaenger so ab,  dass der

untere Strich auf der Mitte zwischen den beiden oberen Strichen

liegt.  Die  Mittenfrequenz kann man  mit den Cursortasten  und

der Maus veraendern.

Signal Frequency: 01### Hz

0 . . . .500. . . .1000. . . .1500. . . .2000. . . .2500 Hz

Space ->   |   |  <- Mark

|

Center Frequency: 01360 Hz

Bei schnellen  PCs kann  die SPECTRUM  Funktion fuer  genaueres

Abstimmen benutzt werden.   Der Empfaenger wird so  abgestimmt,

dass die beiden Signaltoene auf den Markierungslinien fuer mark

und space liegen.   Der mark/space  Abstand (shift) kann  ueber

das KEYING Menue eingestellt werden.

Die eigentliche  Dekodierung beginnt,  wenn man  im MODE  Menue

BAUDOT  waehlt  oder  die  Taste  F3  drueckt.    Sorgfaeltiges

Abstimmen  ist  wichtig,  man  muss  aber  auch  die   richtige

Geschwindigkeit und Tastrichtung waehlen.   Druecken Sie  Alt-S

zur Geschwindigkeitseinstellung.  Im Amateurfunk wird RTTY m it

45 Baud betrieben, manchmal auch mit  50 Baud.  Ausserhalb  der

Amateurfunkbaender werden meist 50,  75 oder 100 Baud  benutzt.

Wenn man nicht weiss, was man waehlen soll, dann hilft  eventu-

ell die Anzeige der BITLENGTH STATICTICS (F6) weiter.

Die Tastrichtung  kann  mit der  Tab  Taste auf  'normal'  oder

'reverse' gestellt werden.

RTTY ist eine asynchrone  Betriebsart.  Die internen  Zeitrefe-

renzen von  Sender  und  Empfaenger  werden  nicht  miteinander

20

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

synchronisiert.  Der  Empfaenger wartet einfach  auf die  fueh-

rende  Flanke  des   Start bits,  sammelt  die   Datenbits  ein

entsprechend der Uebertragungs geschwindigkeit und wartet  dann

auf das naechste Zeichen.

28 CW Grundlagen

Morse Code,  auch bekannt  als  CW (continuous  wave),  benutzt

Folgen von kurzen und langen  Toenen zur Zeichekodierung.   Ein

kurzer Ton wird 'Punkt' genannt, ein langer Ton 'Strich'.   Die

Abstaende zwischen  den Toenen  eines Zeichens  sollen so  lang

sein wie ein Punkt, die Abstaende zwischen den Zeichen so  lang

wie ein Strich.  Die Geschwindigkeit wird in 'words per minute'

(WPM) gemessen bei Ausgabe des Wortes 'PARIS'.

Haeufig auftretende Zeichen werden kurzen Tonfolgen zugeordnet,

seltene Zeichen den langen Folgen.  Der Buchstabe 'E' z.B.  ist

nur ein Punkt (.), das 'T' ist ein Strich (-) und der Buchstabe

'Q' ist Strich-Strich-Punkt-Strich (--.-).

Morse Code  wird z.B.  im Seefunk  verwendet und  von  Funkama-

teuren.  Am unteren  Ende der Amateurbaender  80m, 40m und  20m

findet man CW Stationen ab 3.5Mhz, 7MHz und 14MHz.

29 CW Empfang

Zum CW Empfang sollte die  Tonhoehe des Signals annaehernd  mit

der aktuell eingestellten Mittelfrequenz uebereinstimmen.  Dazu

wird der TUNE Schirm ueber das  MODE Menue oder durch  Druecken

von F9 aktiviert.   Man stimmt  den Empfaenger so  ab, das  der

obere Strich  zur Anzeige  der Signalfrequenz  mit dem  unteren

Strich eine Linie bildet.  Die Mittenfrequenz kann man mit  den

Cursortasten und der Maus veraendern.

Signal Frequency: 01### Hz

0 . . . .500. . . .1000. . . .1500. . . .2000. . . .2500 Hz

|

|

Center Frequency: 01360 Hz

Bei schnellen  PCs kann  die SPECTRUM  Funktion fuer  genaueres

Abstimmen benutzt werden.   Der Empfaenger wird so  abgestimmt,

dass das CW Signal mittig zwischen den gruenen Markierunglinien

liegt.  Die eigentliche Dekodierung  beginnt, wenn man im  MODE

Menue CW waehlt oder die Taste F2 drueckt.

Bei der  CW  Dekodierung  hat HamComm  mit  zwei  Problemen  zu

kaempfen.

Problem 1: Tonerkennung

Fuer viele  Leute ist  es offensichtlich,  das man  fuer  Fern-

schreibsignale (mindestens)  zwei Zustaende  braucht,  naemlich

einen hohen und niedrigen Ton.  Jede Datenuebertragung  braucht

mindestens zwei Zustaende fuer 1 Bit zu einer Zeit.  CW ist  da

21

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

keine Ausnahme und die  beide Zustaende sind  hier der Ton  und

...   Rauschen !  Es mag  ueberraschen, aber  das Rauschen  ist

notwendig um festzustellen, dass  der Ton nicht mehr  vorhanden

ist.  Aus  diesem Grund funktio niert die CW  Dekodierung nicht

besonders gut mit schmalen Filtern.

HamComm hat  eine  Anzeige  fuer den  Zustand  am  Ausgang  der

Tonerkennung.  Am unteren Rand des RX/TX Schirms, rechts  neben

der WPM Anzeige, ist  ein kleiner weisser  Punkt, der sich  auf

und abbewegt.  Dabei bedeutet oben = Ton steht an, unten = kein

Ton.  Der Punkt muss dem Signalzustand praezise folgen und darf

nicht unkontrolliert hin und herspringen oder in einer Position

'kleben' bleiben.

Das Eingangssignal wird mit den aktuellen Mark/Space Frequenzen

verglichen.  Damit  das Signal als  Ton erkannt  wird, muss  es

fuer eine gewisse  Zeit zwischen diesen  Grenzen bleiben.   Das

Verhalten  der  Tonerkennung  kann  somit  durch  Aendern   der

Shifteinstellung beeinflusst werden.

Der Ausgang der  Tonerkennung ist das  Eingangssignal fuer  die

naechste Stufe, die Zeicheerkennung.

Problem 2: Zeichenerkennung

In der Theorie  ist ein  Strich so  lang wie  drei Punkte,  die

Abstaende zwischen den Toenen  eines Zeichen haben  Punktlaenge

und die  Pausen  zwischen den  Zeichen  sind so  lang  wie  ein

Strich.  In der Praxis werden  Morsezeichen meist mit der  Hand

gemacht und man findet Punkte und Striche in allen Variationen.

Geschwindigkeit  und  Punkt/Strich  Verhaeltniss  aendern  sich

andauernd.

Die Qualitaet  der Dekodierung  haengt hauptsaechlich  von  der

Tonerkennung ab.  HamComm  berechnet staendig einen  gleitenden

Mittelwert um  sich    Geschwindigkeitsaenderungen  anzupassen.

Wenn das Signal  zu schwach  oder gestoert  ist, enthalten  die

Punkte und Striche kurze Unterbrechungen.  Die Zeichenerkennung

"sieht" dann eine Menge kurzer Toene, die wie ein sehr  schnel-

les CW Signal  aussehen.   Sie versucht  sich der  vermeintlich

hohen Geschwindig keit anzupassen und der  WPM Wert laeuft nach

oben weg.   Dies fuehrt dann  zu Folgen von  'e' und 't'  Buch-

staben.

Besonders bei  schlechten  Empfangsverhaeltnissen  erzielt  man

bisweilen bessere  Ergebnisse, wenn  man auf  die  automatische

Geschwindigkeitsanpassung verzichtet.    Das schaltet  man  die

Option AutoWPM  im SPEED  Menue ab,  und waehlt  eine geeignete

Geschwindigkeit per Hand.

Wenn man mit  Morse-Sendungen nicht vertraut  ist, kann  selbst

einwandfrei empfangener Text unverstaendlich  sein.  CW  Funker

lieben Abkuerzungen.  Der Text 'gn es hpe cuagn' bedeutet "good

night and i  hope to  see you  again", auf  Deutsch etwa  "gute

Nacht und ich hoffe Sie wieder zu treffen".

22

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

30 SITOR A/B

SITOR (SImplex  Teleprinting Over  Radio) ist  ein  Telegraphie

System, das zur Nachrichtenuebermittlung zwischen Landstationen

und Schiffen auf hoher See benutzt wird.  Man unterscheidet die

beiden Betriebsarten SITOR A und SITOR B.

SITOR wurde fuer den Amateurfunkdienst uebernommen.   Technisch

gesehen ist AMTOR  ARQ daher identisch  zu SITOR  A, AMTOR  FEC

identisch zu SITOR B.

Fuer weitere Informationen siehe Abschnitt AMTOR.

31 NAVTEX

Das NAVTEX System auf 518kHz setzt SITOR B  ein zur  Aussendung

von Schiffahrts- und Wetterinformationen.   AMTOR FEC  arbeitet

genauso wie  SITOR  B  und kann  zum  Mitschreiben  von  NAVTEX

Meldungen benutzt werden.

Bitte beachten Sie, dass 518kHz to genaue Sendefrequenz des FEC

Signals ist.  Damit  man etwas hoert muss  man also in USB  auf

516.6kHz einstellen.    Weltweit  gibt  es  eine  Menge  NAVTEX

Stationen, die  alle dieselbe  Frequenz benutzen.   Damit  dies

funktioniert hat man sich  auf einen festen Zeitplan  geeinigt.

Es kann  also schon  eine ganze  Weile dauern  bevor man  etwas

hoert.

Fuer weitere  Informationen  zum FEC  Empfang  siehe  Abschnitt

AMTOR.

32 AMTOR

Ende der 70er Jahre wurde das  maritime SITOR System von  Peter

Martinez, G3PLX, fuer  den Amateurfunk entdeckt  und unter  dem

Namen AMTOR (AMateur Teleprinting Over Radio) uebernommen.   Er

war der  erste,  der  einen AMTOR  Controller  entwickelte  und

baute.  AMTOR  arbeitet wie das  SITOR System,  hat aber  einen

zusaetzlichen LISTEN Mode, um ARQ Verbindungen mitzuschreiben.

AMTOR beinhaltet zwei Verfahren zur Uebertragung, ARQ und  FEC.

Im ARQ  (Automatic  ReQuest =  automatische  Anforderung)  Mode

schickt die 'Informations-sendende  Station' (ISS) einen  Block

aus drei Zeichen.  Die 'Informations-empfangende Station'  (IRS

= Information Receiving Station) antwortet mit einem Quittungs-

zeichen.  Falls der Block unversehrt angekommen ist, wird  eine

positive Quittung  (ACK)  geschickt  und  die  ISS  sendet  den

naechsten Block.    Andernfalls  wird  eine  negative  Quittung

geschickt (NAK) und die ISS wiederholt den Block.

Wegen dieser  Bestaetigungen koennen  an einer  ARQ  Verbindung

immer nur zwei Stationen teilnehmen.  Andere Stationen  koennen

zwar das QSO mitschreiben, aber es gibt fuer sie keine  Fehler-

korrektur.

23

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

FEC (Forward Error Correction) ist ein Verfahren zur Aussendung

einer Nachricht an  viele Stationen gleichzeitig.   Dabei  wird

jedes Zeichen zweimal gesendet, aber nicht unmittelbar  hinter-

einander.  Zwischen  der ersten und  zweiten Aussendung  werden

vier andere Zeichen eingeschoben, sodass die zweite  Aussendung

um 350ms verzoegert wird.

Die Geschwindigkeit fuer  ARQ und FEC  Sendungen ist immer  100

Baud (= 10ms pro Bit) und  wird von HamComm automatisch  einge-

stellt.

33 FEC Dekodierung

Die  Bedienung  zum  Empfang  von  FEC  Aussendungen  ist  sehr

aehnlich zum RTTY Empfang.  Man waehlt AMTOR FEC im MODE  Menue

oder drueckt die  Taste F5.   Die  Geschwindigkeit wird  intern

automatisch auf  100  Baud gesetzt,  es  ist nicht  noetig  die

Einstellung im SPEED Menue  zu aendern.   Im KEYING Menue  muss

eine Shift von 170Hz eingestellt  sein.  Die Tastrichtung  wird

fuer USB auf 'normal' gesetzt,  bei LSB Empfang auf  'reverse'.

Die Abstimmung auf das FEC Signal erfolgt in gleicher Weise wie

im Abschnitt RTTY beschrieben.

AutoUnshift sollte abgeschaltet sein, ueberpruefen Sie dies  im

TEXT Menue.  Fuer laengeren Empfang kann die AFC Funktion hilf-

reich sein, um Empfaengerdrift auszugleichen.

HamComm benoetigt eventuell  ein paar Sekunden  um auf das  FEC

Signal einzurasten.   Statt der Baud  Zahl wird  in der  linken

unteren Ecke  der Empfangsstatus  angezeigt.   STBY  (=Standby)

erscheint, wenn HamComm nach einem gueltigen FEC Signal  sucht.

ERR (=Error) zeigt einen Empfangsfehler an, TRFC (=Traffic) den

Empfang gueltiger Zeichen.

34 FEC Senden

Zum Senden eines FEC Signals wird der AMTOR FEC Mode  aktiviert

wie oben  beschrieben.   Ueber die  RX/TX Umschaltung  im  MODE

Menue oder  mit  control-T wird  auf  Senden geschaltet.    Der

auszusendende Text wird  im Sendefenster eingegeben.   Mit  dem

EOT Zeichen  (Standard =  control-backspace) kann  am  Textende

automatisch wieder auf Empfang geschaltet werden.

35 ARQ Listen mode

Zum Mitschreiben von ARQ Sendungen waehlt man AMTOR ARQ  LISTEN

im MODE Menue oder drueckt die  Taste F4.  Die  Geschwindigkeit

wird intern  automatisch auf  100 Baud  gesetzt, es  ist  nicht

noetig die Einstellung im  SPEED Menue zu  aendern.  Im  KEYING

Menue  muss  eine  Shift  von  170Hz  eingestellt  sein.    Die

Tastrichtung wird  fuer  USB  auf  'normal'  gesetzt,  bei  LSB

Empfang auf  'reverse'.   Die  Abstim mung auf  das  ARQ Signal

erfolgt in gleicher  Weise wie im  Abschnitt RTTY  beschrieben.

AFC und AutoUnshift sollten abgeschaltet sein.

Im AMTOR ARQ mode  wird etwa zweimal  pro Sekunde (alle  450ms)

ein Block  ausgesandt.    Die  Signale  sind  leicht  an  ihrem

24

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

charakteristischen Klang  zu  erkennen.    Es  erfordert  etwas

Uebung und genaues  Hinhoeren um zu  erkennen, ob eine  Station

Informations  Bloecke   sendet   oder   nur   Quittungszeichen.

Informations Bloecke haben  eine Laenge  von 210ms,  Quittungs-

zeichen  sind   nur  70ms   lang,   wodurch  sie   sich   etwas

unterschiedlich anhoeren.  Natuerlich koennen nur  Informations

Bloecke mitgeschrieben werden.  Wenn man sich nicht sicher ist,

hilft vielleicht  ein  Blick  auf  das  Signal  mit  der  SCOPE

Function.

Im ARQ LISTEN Mode versucht HamComm im Eingangssignal  gueltige

Informations Bloecke zu finden.   Statt der  Baud Zahl wird  in

der  linken  unteren  Ecke  der  Empfangsstatus  mit  folgenden

Zustaenden angezeigt:

STBY    (Standby)   HamComm sucht nach gueltigen Bloecken

LOCK    (Locked)    Bloecke gefunden

TRFC    (Traffic)   gueltiges Zeichen empfangen

ERR     (Error)     ungueltiges Zeichen  empfangen  (an  dieser

Station)

REQU    (Request)   ISS   fordert   letztes    Quittungszeichen

nochmal an

REPT    (Repeat)    ISS wiederholt  letzten  Block (wird  nicht

angezeigt)

IDLE    (Idle)      ISS hat keinen Text zum Senden

36 ARQ Senden

CQ Ruf:

Fuer cq Rufe in AMTOR wird der FEC Mode benutzt.  Die Tastrich-

tung wird in USB auf 'normal'  gestellt, in LSB auf  'reverse'.

Man waehlt den FEC Mode an (F5) und drueckt die Taste control-T

um den  Sender einzuschalten.    Anschliessend laesst  man  den

Sender eine halbe  Minute leer laufen.   Das  Signal einer  FEC

Station im Leer lauf hat einen ganz  speziellen  Klang, der von

erfahrenen AMTOR  Operateuren  sofort  erkannt  wird.    Andere

Stationen koennen auf  das Signal  abstimmen und  einsynchroni-

sieren.

Ein typischer cq Ruf sieht folgendermassen aus:

CQ CQ CQ DE DL5YEC DL5YEC DL5YEC SELCAL DYEC DYEC DYEC

Die Zeile wird vier-  bis fuenfmal wiederholt  und mit 'PSE  K'

abgeschlossen.  Dann wird wieder auf Empfang geschaltet.  Diese

Umschaltung kann auch  automatisch erfolgen  durch Eingabe  des

EOT Zeichens  (control-backspace).   Falls  man  keine  Antwort

bekommt, wird der Vorgang wiederholt.

Eine andere Station kann in FEC oder ARQ antworten.  Falls  man

in ARQ angerufen  wird, muss per  Hand auf den  Mode AMTOR  ARQ

(ALT-F4) umgeschaltet werden.   Sobald die  eigene Station  ihr

SELCAL (wie in  HC31.CFG definiert) erkannt  hat, beginnt  sie,

mit Quittungszeichen  zu antworten.   Die  andere Station  'hat

jetzt die Tasten'.

In  AMTOR  ARQ   wird  die  Zeichenfolge   '+?'  von  der   ISS

(Information Sending Station) benutzt, um den Link  umzudrehen.

Die eigentliche  Umschaltung erfolgt  dabei automatisch.    Bei

25

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

Empfang der magischen  '+?' Zeichenfolge  wird die  change-over

Prozedur eingeleitet und die eigene Station wird ISS.  Man darf

nicht vergessen, den eige nen Text mit +?  abzuschliessen.  Der

ausgesandte Text erscheint im Empfangsfenster in einer  anderen

Farbe.

Bei ARQ Verbindungen  gibt es  auch die  Moeglichkeit, der  ISS

gewissermassen die Tasten  wegzunehmen.  Dazu  drueckt man  als

IRS (Information Receiving Station) einfach die Taste  control-

T, wo durch eine  change-over Prozedur  eingeleitet wird.   Man

sollte dies allerdings nur bei wirklich dringenden Mitteilungen

verwenden wie z.B. 'MEIN SENDER BRENNT'.

Um eine Verbindung zu Beenden gibt mal als ISS das EOT  Zeichen

ein.  Der Link wird ausserdem sofort einseitig abgebrochen wenn

auf eine andere Betriebsart wie CW, FEC oder BAUDOT  umgeschal-

tet wird.

ARQ Station anrufen:

Wenn Sie auf einen cq Ruf  antworten oder eine der  zahlreichen

AMTOR Mailboxen  anrufen wollen,  muessen  Sie das  SELCAL  der

entsprechenden  Station  eingeben.    Dies  geschieht  mit  dem

Eintrag 'Define SELCALL' aus dem TEXT Menue.  Man gibt die vier

Buchstaben des 'selective call' ein.  Nach Umschalten auf AMTOR

ARQ (ALT-F4)  und  Druecken  der Taste  control-T  beginnt  die

eigene  Station  mit  der  Aussendung  spezieller  Informations

Bloecke, die das SELCAL der gerufenene Station beinhalten.  Der

Sender wird  automatisch  abge schaltet, wenn  innerhalb  einer

Minute keine Antwort empfangen  wirde.  Nachdem die  Verbindung

zustande gekommen ist erfolgt  die Bedienung in gleicher  Weise

wie oben beschrieben.

37 Fehlerkorrektur

Es gibt  kein  Kommunikationsprotokoll,  das  eine  fehlerfreie

Datenuebertragung garantieren  kann.    Die  Unterschiede  sind

hauptsaechlich   im    verwendeten    Fehlererkennungsverfahren

begruendet.  Neuere Betriebsarten  wie Packet Radio und  PACTOR

fuegen eine CRC Pruef summe am Ende ihrer Datenbloecke an.  Die

Wahrscheinlichkeit, dass ein Uebertragungsfehler nicht  erkannt

wird, ist dabei sehr gering.

Bei AMTOR ARQ  und FEC  gibt es  keine Pruefsumme.   Der  7-Bit

AMTOR Code basiert auf dem 5-Bit Baudot Code mit zwei  zusaetz-

lichen  Bits  pro  Zeichen.    Bei  sieben  Bits  gibt  es  128

Kombinationsmoeglichkeiten, von denen aber die 35 Codes benutzt

werden, bei denen vier Bits '1' und drei Bits '0' sind.   Falls

einer der anderen Codes  empfangen wird, muss  es sich also  um

einen Uebertragungsfehler handeln.

Wenn zwei oder mehr Bits verfaelscht werden, kann als  Resultat

wieder ein  gueltiges Zeichen  entstehen.   AMTOR  Verbindungen

sind daher nicht fehlerfrei.  Bei schlechten Bedingungen werden

ab und  zu falsche  Zeichen uebertragen.   Dies  ist aber  kein

grosses Problem, normalerweise treten mehr Tipp- als Uebertra-

gungsfehler auf.

26

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

38 Taktkorrektur

Ein Hauptgrund fuer die wesentlich hoehere Robustheit von AMTOR

ARQ gegenueber RTTY ist die  Synchronisation.  Ist die  Verbin-

dung  einmal   aufgebaut,  wird   der  interne   Takt   laufend

angeglichen.  Beide Stationen  wissen daher mit hoher  Genauig-

keit, wann das naechste  Bit eintrifft.   Die ARQ Station,  die

den Link startet, wird MASTER genannt, die andere SLAVE.   Dies

ist nicht zu verwech seln mit I SS und IRS.   Die SLAVE Station

muss ihren Takt andauernd mit  dem MASTER Takt vergleichen  und

entsprechend korrigieren.  Dies gilt fuer die gesamte Dauer der

Verbindung.

Die Zeitreferenzen kommerzieller SITOR  Stationen sind auf  +/-

30ppm (parts  per million)  genau.   HamComm wurde  auf  vielen

verschiedenen PCs getestet.  Dabei hat sich gezeigt, dass deren

Quarzoszillatoren bis zu 400ppm von der Sollfrequenz abweichen.

Man  mag  sich  fragen,  warum  die  Zeitreferenzen  so   genau

uebereinstimmen muessen,  wo  doch die  SLAVE  Station  sowieso

staendig ihren Takt nachstellt.   Der Empfang leidet oft  unter

Stoerungen  und  Schwunderscheinungen.    Wenn  das  Signal  zu

schlecht ist, steht  kaum noch Information  zum Nachphasen  zur

Verfuegung.  In dieser Situation laeuft der Takt bei schlechter

Uebereinstimmung  sehr   schnell  aus   der   Synchronisierung.

Praezises Timing ist daher unabdingbar um die Verbindung  unter

schlechten Bedingungen aufrecht zu erhalten.

Es wird also  eine Taktkorrektur benoetigt.   Um den  richtigen

'clockcorr' Wert fuer  einen bestimmten PC  zu finden,  braucht

man ein  ARQ  Referenzsignal.   Dies  koennte z.B.  eine  AMTOR

Station sein, einfacher  wird die  Sache aber  mit einem  SITOR

Signal.  Falls der Empfaenger auch ausserhalb der  Amateurbaen-

der arbeitet, sollte man nach einer SITOR Station suchen,  etwa

bei 2020kHz,  4200kHz,  6320kHz  oder 8400kHz.    Es  wird  ein

starkes Signal mit Informations Bloecken benoetigt.  Man waehlt

den AMTOR ARQ LISTEN Mode (F4) und stimmt sorgfaeltig ab.

In der unteren linken  Ecke des Empfangsfensters, direkt  neben

dem Linkstatus,  wird  ein  Korrekturzaehler  angezeigt.    Der

Zaehlerstand  aendert  sich,  sobald  HamComm  auf  das  Signal

eingerastet ist.   Der Linkstatus zeigt  dann TRFC, REPT,  REQU

oder IDLE an.   Der  Zaehler wird mit  der ESC  Taste auf  Null

gesetzt und weiter beobachtet.  Man  muss nun die Zeit  messen,

die der Zaehler braucht, um den Stand 10 oder -10 zu erreichen.

Falls waehrend dieser  Zeit die  Aussendung unterbrochen  wird,

muss man  von  vorn beginnen.    Man sollte  mehrere  Messungen

durchfuehren, um sicher zu gehen,  dass man den richtigen  Wert

ermittelt hat.  Wenn es laenger als zwei Minuten dauert bis der

Endwert erreicht  ist,  so  ist  die  Geschwin digkeit des  PCs

zufaellig richtig und  man kann auf   eine Korrektur  eventuell

verzichten.

Der clockcorr Wert ergibt sich nun aus der Anzahl der  Sekunden

mal 100.   Falls  der Zaehlerstand  negativ war  muss auch  der

clockcorr Wert negativ sein.  Ein Beispiel: der Zaehler hat  in

43 Sekunden den  Stand -10 erreicht.   Der  clockcorr Wert  ist

daher -4300.

27

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

Dieser Wert muss nun in HC31.CFG eingetragen werden.  Man sucht

dort nach  der  Anweisung  "set clockcorr  0"  und  traegt  den

ermittelten Wert ein.  Die Korrektur war erfolgreich, wenn  der

Zaehler nun waehrend des ARQ Empfangs stabil ist.

39 Makrotasten

Mit Hilfe der Makrotasten koennen Tastatureingaben  aufgezeich-

net und  beliebig  oft  wiederholt werden.    Die  Ziffern  der

obersten Tastaturreihe fungieren  als Makrotasten waehrend  ALT

Taste gedrueckt ist.   Sie befinden  sich normalerweise  direkt

ueber der QWERTZ... Reihe.  Verwechseln  Sie sie nicht mit  den

Tasten des numerischen Tastaturteils!

Zu Beginn sind keine Tastenfolgen aufgezeichnet und die  Tasten

ALT-1, ALT-2...ALT-9  und  ALT-0  bewirken  nichts.    Um  eine

Aufzeichnung zu starten wird im  FILE Menue der Eintrag  'Macro

recorder' angewaehlt.  Zur Bestaetigung des Aufzeichnungsstarts

erscheint eine  entsprechende Meldung  in einem  Fenster.   Sie

verschwindet wenn die ENTER Taste gedrueckt wird und von da  an

werden bis zu 250 Tastendruecke aufgezeichnet.  Zur  Erinnerung

an die laufende Aufnahme wird  der blinkende Text "!  RECORDING

!" in der unteren rechten Bildschirmecke angezeigt.

Die Betaetigung einer Makrotaste beendet die Aufnahme und weist

die aufgezeichnete Tastenfolge dieser Taste zu.  Diese  ersetzt

auch eine  eventuell  vorher  erfolgte  Zuweisung.    In  einem

Fenster wird  eine Nachricht  ueber das  Ende der  Aufzeichnung

angezeigt.  Jedesmal  wenn nun die  Makrotaste gedrueckt  wird,

wird die entspre chende Tastenfolge wiederholt  als haette  man

sie neu eingegeben.

Um eine laufende Aufzeichnung zu  beenden ohne eine der  Makro-

tasten zu veraendern, wird der Eintrag 'Macro recorder' im FILE

Menue erneut angewaehlt.  Eine Bildschirmmeldung bestaetigt den

Abbruch der Aufzeichnung.

Eine bestehende  Zuweisung kann  geloescht werden,  indem  eine

Aufzeichnung in gewohnter Weise gestartet und durch  Betaetigen

der zu loeschenden Taste sofort wieder beendet wird.  Auch hier

erscheint  eine  Meldung,   das  die  entsprechende   Zuordnung

geloescht wurde.

40 SHIP/SYNOP Dekoder

Wettermeldungen werden weltweit von vielen Stationen  ausgesen-

det, 24 Stunden am  Tag.  Wenn Sie  in Europa leben,  versuchen

Sie einmal Quickborn Meteo auf  4583, 7646 und 11638kHz  mitzu-

schreiben,  oder   Bracknell  (England)   auf  4488kHz.      In

Nordamerika koennen Sie es mit  CFH (Halifax, Nova Scotia)  auf

4271, 6496.5 und 10536kHz versuchen.  Zwischen 4000 und 5000kHz

finden sich  noch viele  weitere Stationen.   Die  Aussendungen

sind normalerweise in Baudot mit 425Hz Shift, 50 oder 75 Baud.

Das SYNOP Format wird fuer Berichte von Landstationen  benutzt,

das SHIP Format fuer Berichte von Schiffen und anderen  mariti-

men  Objekten.     Die  Mitteilungen   enthalten  Daten   ueber

28

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

Temperatur,  Windrichtung  und  -geschwindigkeit,  Wolkendecke,

Niederschlag, Taupunkt,  Luftdruck und  andere  meteorologische

Informationen.   SHIP  Berichte enthalten  auch  die  jeweilige

Position des Fahrzeugs.

Landstationen  werden  durch  eine  Stationsnummer  mit   fuenf

Ziffern identifiziert.  Da es sich um oertlich feste  Stationen

handelt, ist ihre geographische Position nicht im SYNOP  Format

enthalten.  Damit man eine  bessere Vorstellung ueber die  Lage

der Station  gewinnt, hat  HamComm eine  Liste mit  etwa  10000

Stationsnummern,  Namen  und  geographischer  Position.     Das

Programm sucht automatisch den richtigen Eintrag wenn ein SYNOP

Bericht dekodiert wird.

Eine typische Meldung sieht folgendermassen aus:

zczc 548

sien42 edzw 141500

aaxx 14154

01465 42889 42715 10084 20022 40159 52033 81048=

02060 41480 40000 11088 21113 40060 52035 72272

83530 333 83694=

nnnn

So sieht  eine einwandfrei  empfangene  Meldung aus,  wenn  der

SYNOP Dekoder nicht aktiv ist.

Die erste  Zeile  einer  Meldung beginnt  mit  zczc  und  einer

dreistelligen Folgenummer.  Die zweite Zeile gibt Informationen

ueber den Inhalt der Aussendung.  'sien42' kuendigt  SHIP/SYNOP

Berichte fuer  Nordeuropa an,  'edzw' ist  eine  internationale

Abkuerzung fuer die aussendende Station, und '141500'  bedeutet

15Uhr am 14. Tag des Monats.  'aaxx' kenzeichnet den Begin  von

SYNOP Berichten, 'nnnn' markiert das Ende der Meldung.

Es gibt noch einige andere Formate fuer andere Arten meteorolo-

gischer Informationen.  Momentan  unterstuetzt HamComm nur  die

SHIP und SYNOP Formate.   Eine Meldung  kann eine oder  mehrere

Berichte  enthalten,  die  durch  ein  =  Zeichen   voneinander

getrennt sind.   Eine genaue  Erlaeuterung der  Berichtsformate

wuerde den Rahmen dieses Handbuchs sprengen.

Wenn der WX  dekoder ueber  das TEXT  Menue eingeschaltet  ist,

sieht dieselbe Meldung folgendermassen aus:

zczc [start] 548 [message 548]

sien42 [Synoptic reports at intermediate hours (SYNOP, SHIP)]

[Northern Europe]

edzw [Offenbach (MET/COM Centre)]

141500 [day:14 UTC:1500]

aaxx [SYNOP]

14154 [day:14 UTC:1500]

[Wind speed obtained from anemometer (knots)]

01465 [Norway, 58024'N 008048'E TORUNGEN (LGT-H)]

42889 [manned] [cloud height:2000-2500m] [visibility:75km]

42715 [cloud cover:4/8] [wind dir:270 deg, speed:15]

10084 [air temp:+8.4]

20022 [dew-point temp:+2.2]

40159 [pressure at sea level:1015.9hPa]

29

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

52033 [pressure:increasing] [change in 3h:3.3hPa]

81048 [cloud info]

=

02060 [Sweden, 68041'N 021032'E NAIMAKKA]

41480 [manned] [cloud height:300-600m] [visibility:30km]

40000 [cloud cover:4/8] [wind dir:calm, speed:0]

11088 [air temp:-8.8]

21113 [dew-point temp:-11.3]

40060 [pressure at sea level:1006.0hPa]

52035 [pressure:increasing] [change in 3h:3.5hPa]

72272 [past wx: snow, or rain & snow mixed,

cloud cover > 1/2 of sky]

[wx now: Snow]

83530 [cloud info]

333 [section 3]

83694 [clouds:3/8, stratocumulus, 1000-1500m]

nnnn [EOM]

HamComm zeigt  den  eingehenden Text  wie  zuvor an.    Der  WX

Dekoder  beobachtet  den  vorbeifliessenden  Zeichenstrom   und

wartet auf bestimmte  Zeichenfolgen wie zczc  (Meldungsanfang),

aaxx  (SYNOP   Bericht),   bbxx   (SHIP   Bericht)   und   nnnn

(Meldungsende) um sich zu synchronisieren.  Wenn dies geschehen

ist, werden in den eingehen den Text die jeweiligen Interpreta-

tionen eingefuegt, aehnlich  einem Kommentar.   Die  Kommentare

sind in  eckigen  Klammern  eingeschlossen und  so  leicht  vom

normalen Text zu unterscheiden (im Baudot Zeichenvorrat gibt es

keine eckigen Klammern).

Es gibt  sicher  andere  Verfahrensweisen  fuer  einen  solchen

Dekoder.  Man koennte z.B. zunaechst alle Daten eines  Berichts

einsammeln und diese dann  huebsch formatiert ausgeben.   Dabei

gibt es jedoch ein Problem.   Die Art der fuer diese  Meldungen

benutzten Uebertragung hat keine Moeglichkeit zur Fehlerkorrek-

tur, nicht einmal zur Fehlererkennung.   Es ist sehr  schwierig

eine Meldung automatisch als richtig oder verfaelscht einzustu-

fen.  Falls  eine Meldung beispielsweise  besagt, in  Groenland

seien +30 Grad Celsius und es ist Dezember, so sollte man  dies

nicht unbedingt  glauben.   HamComm  weiss nicht  wo  Groenland

liegt und hat  auch keine Ahnung  vom dortigen  Klima.   Fehler

dieser Art sind daher nicht automatisch zu erkennen.

Das Programm  zeigt  den  eingehenden Text  wie  empfangen  an,

sodass  man  ihn  auf  Empfangsstoerungen  kontrollieren  kann.

Normalerweise  ist  es  offensichlich,  wenn  der  Eingangstext

Fehler enthaelt.  Bei einem Dekoder,  der wie eine 'black  box'

arbeitet, ist bisweilen  kaum nachzuvollziehen,  wie dieser  zu

seinen Ergebnissen  gekommen ist,  und  was man  davon  glauben

soll.

41 Scope Funktion

Durch die  Tondekoderroutine  wird beim  Empfang  staendig  die

aktuelle Tonhoehe ermittelt und den anderen Programmteilen  zur

Verfuegung gestellt.   Die SCOPE Funktion  sieht nun in  regel-

maessigen Abstaenden nach der aktuellen Frequenz und zeigt  sie

als hellblauen Punkt an.  So entsteht die blaue Linie.

30

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

Die Tondekodierung berechnet ausserdem  aus der neuen  Frequenz

und den vorherigen Messergebnissen eine Art gleitenden  Mittel-

wert.  Der  Effekt ist aehnlich  dem eines Tiefpassfilters  und

unterdrueckt das Rauschen recht wirksam.  Das Resultat wird von

der SCOPE Funk tion als rote Linie angezeigt.   Damit diese der

blauen Linie  nicht  dauernd im  Weg  ist, wird  ihre  Position

staendig korrigiert,  sodass  sie im  oberen  Bildschirmbereich

bleibt.

Die gruene Linie zeigt  die eingestellte Mittenfrequenz an  und

dient zur Abstimmung.  Die  punktierten Linien in darueber  und

darunter markieren die  Mark und Space  Frequenzen.  Fuer  RTTY

Empfang sollte die gruene Linie in der Mitte zwischen den  Mark

und Space Toenen liegen.  Fuer CW Empfang sollte das Signal auf

der Mittenfrequenz liegen.   Ist  es ausserhalb  des durch  die

punktierten Linien  markierten  Bereichs, so  wird  das  Signal

ignoriert.

Die Anzeige kann mit den folgenden Tasten beeinflusst werden:

F1    Hilfstext anzeigen

F10    Menueleiste aktivieren

'+'    Anzeige des dekodierten Signals

ein/ausschalten

'*'    Anzeige des Rasters ein/ausschalten

'B'    Position der roten Linie aendern

HOME    Abtastrate auf 1ms setzen

PG-UP    Abtastrate erhoehen

PG-DOWN    Abtastrate vermindern

ENTER    Anzeige sofort anhalten

SPACE    zurueck zum RX/TX Schirm

Die rechte Maustaste haelt die  Anzeige am Ende des  Durchlaufs

an.    Die  linke  Maustaste  aktiviert  die  Menueleiste   und

entspricht der Taste F10.

Die rote Linie (Eingangsignal nach dem Tiefpass) befindet  sich

normalerweise  am  oberen  Bildschirmrand.    In  der   zweiten

Position ueberlagert sie  die blaue  Linie, so  dass man  beide

Signale vergleichen kann.

Die  Anzeige  des   dekodierten  Signals   ist  im   Normalfall

abgeschaltet.  Sie befindet sich am unteren Bildrand und  zeigt

die Mark/Space  Zustaende bei  RTTY  bzw. Ton/kein-Ton  bei  CW

Empfang.

Mit etwas Uebung kann  man aus der  SCOPE Anzeige sehr  schnell

auf die Art  des Signals schliessen.   CW, AMTOR  ARQ und  FEC,

Packet Radio und RTTY sind eindeutig unterscheidbar.   Rauschen

und Fading  werden  sichtbar.   Instabile  VFOs kann  man  beim

'Weglaufen' beobachten.

42 Spectrum Funktion

Entsprechend der vorhandenen Videokarte und des angeschlossenen

Monitors wird automatisch auf einen Graphikmode mit  moeglichst

hoher Aufloesung umgeschaltet.  Auch bei dieser Funktion  zeigt

F1 einen Hilfstext mit der Tastenbelegung an.

31

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

Die  'Spectrum'  Funktion   ermittelt  jede  Millisekunde   die

aktuelle Tonfrequenz.  Fuer jede Frequenz gibt es einen Zaehler

der hochgezaehlt wird, wenn die zugehoerige Frequenz vorliegt.

Von links nach rechts werden alle Zaehlerstaende als mehr  oder

weniger langer (bzw. hoher) Strich angezeigt.  Was man auf  dem

Bildschirm sieht, ist also nicht das NF Spektrum des  Eingangs-

signals,  sondern  die   Haeufigkeitsverteilung  der  von   der

Tondekoderroutine ermittel ten Frequenz.   Ein echter Spectrum-

analyzer    laesst    sich    leider    nicht    durch    einen

Operationsverstaerker und etwas Software ersetzen.

Die Spectrum Funktion  hat bei  entsprechender Einstellung  mit

1Hz pro Pixel  auf der  x-Achse die  hoechste Aufloesung  aller

Anzeigefunktionen.  Damit laesst sich z.B. die Shift einer RTTY

Station recht genau  ermitteln.  Es  ist erstaunlich,  wieviele

Stationen die nominellen 170Hz nicht einhalten.

Die Anzeige kann mit den folgenden Tasten beeinflusst werden:

F1    Hilfstext anzeigen

F10    Menueleiste aktivieren

'-'    gefilterte/ungefilterte Daten anzeigen

'+'    'Schatten' ein/aus (nur bei Farbmonitor)

'*'    Punkt/Linien Darstellung

HOME    Start bei 200Hz, 3Hz pro pixel

PG-UP    kleinerer Ausschnitt

PG-DOWN    groesserer Ausschnitt

LEFT    niedrigere Frequenzen

RIGHT    hoehere Frequenzen

ENTER    Anzeige anhalten

SPACE    zurueck zum RX/TX Schirm

Die rechte Maustaste haelt die  Anzeige am Ende des  Durchlaufs

an.    Die  linke  Maustaste  aktiviert  die  Menueleiste   und

entspricht der Taste F10.

Bei langsamen Rechnern wird man an der Spectrum Funktion  wenig

Freude haben, da einfach nicht genug Prozessorleistung  vorhan-

den ist, um das Bild in  Bewegung zu halten.  ATs und  schnelle

XTs haben dieses Problem nicht.

Insbesondere mit Farbmonitoren hat  diese Funktion einen  hohen

Unterhaltungswert und ist daher sehr gut fuer Besucher im Shack

geeignet,   die   technische   Erlaeuterungen   sowieso   nicht

verstehen.

43 Bitlaengen-Statistik

Die BITLENGTH Funktion is eine graphische Anzeige der MARK  und

SPACE  Pulslaengen.    Ihr  hauptsaechlicher   Verwendungszweck

besteht darin, einen schnellen Eindruck ueber die  Geschwindig-

keit des Eingangssignals zu gewinnen.

Mit jedem Uebergang  des dekodierten  MARK/SPACE signals  ended

ein high  oder  low  Puls.   Das  obere  Histogramm  zeigt  die

Pulslaengenstatistik der  high  Pulse,  das  untere  Histogramm

zeigt die Statistik der low Pulse.

32

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

Bevor diese Funktion  benutzt wird,  sollte die  Mittenfrequenz

auf die Mitte zwischen die MARK und SPACE Toene gesetzt werden.

Andernfalls werden  die  Ergebnisse durch  Verzerrungen  beein-

traechtigt.

Der kuerzeste Puls eines RTTY  Signal entspricht in der  Laenge

normalerweise der Laenge eines Bits.   Die Position der  ersten

Spitze von  links zeigt  daher die  Baud Zahl  des  eingehenden

Signals  an.    Schwache  oder  gestoerte  Signale  fuehren  zu

falschen Pulsen von  sehr kurzer Dauer.   Sie  sammeln sich  am

auessersten linken Ende  des Hostogramms und  sollten fuer  die

Geschwindigkeitsanalyse ignoriert werden.

Die BITLENGTH Funktion  versucht, die  richtige Spitze  automa-

tisch zu identifizieren.  Bei gestoerten Signalen  funktioniert

dies nicht immer.   Unter jedem Histogramm  wird die Baud  Zahl

angezeigt, die  der aktuell  hoechsten Spitze  entspricht.  Ein

Marker steht ebenfalls zur Verfuegung, der mit den Cursortasten

LINKS und RECHTS frei bewegt werden kann.

Die Anzeige laesst sich durch folgende Tasten beeinflussen:

F1    Hilfstext anzeigen

F10    Menueleiste aktivieren

PG-UP    kleinerer Ausschnitt

PG-DOWN    groesserer Ausschnitt

LEFT,RIGHT    Marker bewegen

CONTROL-LEFT    Marker schnell bewegen

CONTROL-RIGHT        "       "       "

ENTER    Anzeige anhalten

SPACE    zurueck zum RX/TX Schirm

Der Marker  kann  auch gesteuert  werden,  indem man  die  Maus

seitlich bewegt  waehrend man  die rechte  Maustaste  gedrueckt

haelt.  Die der Marker Position entsprechende Baud Zahl wird in

der oberen linken Bildschirmecke angezeigt.

Die linke Maustaste  aktiviert die  Menueleiste und  entspricht

der Taste F10.

44 Fehlerbehebung

Das Interface ist aufgebaut, alle notwendigen Verbindungen  zum

Funkgeraet sind hergestellt.  Sie starten HamComm und Sie sehen

- nichts.

Um herauszufinden  wo  der  Fehler liegt  sollte  man  bei  der

seriellen  Schnittstelle  beginnen.    HamComm  benoetigt  zwei

Angaben um mit einem COM Port arbeiten zu koennen:

1. die Port Adresse

2. die IRQ Nummer

Die Port  Adresse  und  IRQ Nummer  fuer  COM1  und  COM2  sind

festgelegt  und  daher  in  HC31.CFG  voreingestellt  auf   die

folgenden Werte:

addr   IRQ

COM1   3F8h    4

33

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

COM2   2F8h    3

Fuer andere  serielle Schnittstellen  gibt es  keine  allgemein

gueltigen Einstellungen, COM3 und  COM4 sind daher in  HC31.CFG

nicht definiert.   Undefinierte  Ports  koennen im  PORT  Menue

nicht angewaehlt werden.

45 Port Adresse

Starten Sie  das Programm  und waehlen  Sie 'HamComm'  im  INFO

Menue.  Es erscheint ein kleines Fenster, das unter anderem die

Port Adressen  und  IRQ Nummern  der  seriellen  Schnittstellen

anzeigt, wie sie in HC31.CFG definiert wurden.  Falls die Werte

fuer die Schnittstelle die  Sie benutzen wollen nicht  stimmen,

muessen Sie  die Einstellungen  in  HC31.CFG mit  einem  Editor

korrigieren.

Zunaechst sollten  Sie das  Interface vom  COM Port  entfernen.

Waehlen Sie dann die richtige  Schnittstelle im PORT Menue  aus

and druecken Sie die Taste F3  um den RX/TX Schirm zu  aktivie-

ren.  Mit einem Voltmeter werden die Spannungen an den RTS  und

DTR Ausgaengen des COM Ports gemessen, und zwar bezueglich GND.

RTS sollte eine negative Spannung aufweisen, DTR eine positive.

Schalten Sie  auf Sendung.   Dies  kann  ueber das  MODE  Menue

geschehen, mit Control-T geht es aber einfacher.  Beim Umschal-

ten auf  Senden wechseln  RTS und  DTR beide  ihre  Polaritaet,

sodass RTS nun positiv und DTR negativ sein sollte.

Ist dies nicht der Fall,  ueberpruefen Sie bitte die  folgenden

moeglichen Fehlerursachen:

- das Voltmeter ist defekt.

- Sie messen an der falschen Buchse.  Die COM Ports eines  PCs

haben normalerweise 25- oder  9-polige maennliche SUB-D  Steck-

verbindungen.

- Sie messen an den falschen Pins.  Vielleicht hilft Ihnen die

folgende Abbildung:

4     7                              4   5

RTS   GND                            DTR GND

----1-----|-----|-----------13---     ----1-----|-|----

\         |     |               /     \         | |   /

\  o o o o o o o o o o o o o  /       \  o o o o o  /

\  o o o o o o o o o o o o  /         \  o o o o  /

\             |           /           \   |     /

14-----------|---------25             \6-|---9/

DTR                         RTS

20                          7

- Sie haben die falsche Schnittstelle angewaehlt.   Ueberprue-

fen Sie die Einstellung im PORT Menue.

-  die Definition  der Port  Adresse in  HC31.CFG ist  falsch.

Ueberpruefen  Sie  die  Einstellungen  im  INFO  Menue  und  in

HC31.CFG.

34

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

- der COM Port  hat eine andere Adresse  als Sie denken.   Die

Einstellung der Adresse geschieht oft durch kleine Stecker oder

Schalter auf der seriellen Karte.  Bei einigen neueren PCs  und

Notebooks werden die Adressen  ueber ein Setup Programm  einge-

stellt.

- falls nur eines der Signale (RTS oder DTR) seine  Polaritaet

wechselt,  ist  eventuell  ein  Treiber  IC  der  Schnittstelle

defekt.

46 Op-Amp Versorgung

Werfen wir nun einen Blick auf das Interface.  Die am  haeufig-

sten auftretenden Probleme sind:

- falsche oder fehlende Verbindungen

- Loetbruecken und kalte Loetstellen

Wenn Sie einen Fehler im  Interface vermuten, sollten Sie  sich

die Zeit fuer ein sorgfaeltige Untersuchung mit einem Vergroes-

serungsglas nehmen.

Falls dies keine  neuen Erkenntnisse bringt,  schalten Sie  den

Rechner aus und verbinden Sie das  Interface mit dem COM  Port.

Eine Verbindung  zum Empfaenger  ist noch  nicht  erforderlich.

Verbinden Sie  den  Signaleingang  einstweilen mit  GND.    Das

Interface  sollte  moeglichst  direkt  am  Computer  angesteckt

werden.  Kabel zwischen PC und Interface koennen die Signalqua-

litaet negativ beeinflussen.

Jetzt  den  PC  einschalten,  HamComm  starten,  die   richtige

Schnittstelle im  PORT  Menue waehlen  and  F3 fuer  den  RX/TX

Schirm druec ken.  Pruefen Sie,  ob RTS und DTR  immer noch die

Polaritaet wechseln wenn man zwischen  RX und TX Mode  umschal-

tet.

Ueberpruefen Sie die Versorgungsspannungen am Op-Amp bezueglich

GND.  Die  positive Spannung an  Pin 7 sollte  +5V oder  hoeher

sein, die Spannung an Pin 4 sollte -5V oder negativer sein.

+V out

8  7  6  5

|  |  |  |    Operational Amplifier

|------------|

|            |  LM741 or TL071

|            |

|-|          |  DIL-8 package, top view

|          |

|-|          |   +V = positive supply

|            |   -V = negative supply

|            |   -I = inverting input

|------------|   +I = non-inverting input

|  |  |  |    out = output

Pin 1  2  3  4

-I +I -V

Ueberpruefen  Sie  die  Spannungen  am  Op-Amp  im  Sende-  und

Empfangsmode.   Hier darf  sich die  Polaritaet NICHT  aendern,

andernfalls kann das IC beschaedigt werden.   Tut sie es  doch,

35

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

oder aendern sich die Spannungen beim Umschalten erheblich,  so

pruefen Sie die vier Dioden  und ihre Verbindungen zwischen  PC

und Interface auf korrekte Einbaurichtung.  Die beiden  Konden-

satoren zur Pufferung der Versorgungsspannungen sind  ebenfalls

zu pruefen.

Obwohl der  Op-Amp  nur  einen Strom  von  wenigen  Milliampere

benoetigt, koennen manche COM  Port Treiber die  erforderlichen

Spannungen nicht liefern.  In  diesem Fall kann man  versuchen,

einen Op-Amp mit geringerem Stromverbrauch zu finden, aber eine

einfachere Loesung ist  die Verwendung von  zwei 9-Volt  Batte-

rien:

bat 1      bat 2

||         ||

op-amp pin 7 <---||----O----||---> op-amp pin 4

+||-   |   +||-

GND

Wenn die Versorgungsspannungen in  Ordnung sind, versuchen  wir

nun festzustellen,  ob der  Op-Amp  richtig arbeitet.    Zuerst

werden die Spannungen am invertierenden und  nicht-invertieren-

den Eingang gemessen.   Sie muessen beide sehr  nahe an 0  Volt

liegen.   Ist dies  nicht der  Fall, liegt  wahrscheinlich  ein

Verdrahtungsfehler vor.

Der nicht-invertierende  Eingang  (Pin  3)  wird  nun  mit  der

positiven Versorgungsspannung  (Pin 7)  ueber einen  Widerstand

von etwa 1M (Megohm) verbunden.  Kurzschluesse zwischen den  IC

Beinchen sind dabei unbedingt zu vermeiden.  Der Op-Amp Ausgang

sollte nun  so  hoch  wie moeglich  gehen,  also  etwa  1  Volt

unterhalb der positiven Spannung.

Der Widerstand  wird  nun  mit dem  Eingang  (Pin  3)  und  der

negativen Spannung verbunden (Pin 4).   Der Ausgang sollte  nun

so negativ  wie moeglich  sein, also  etwas positiver  als  die

negative Versorgungsspannung.

Auch ohne  den  Widerstand  kann man  am  Op-Amp  Ausgang  eine

positive der negative  Spannung feststellen.   Dies ist  normal

und bedeutet nicht, dass das IC defekt ist.

47 IRQ Nummer

Das Interface wird mit  dem Ausgang des Empfaengers  verbunden.

Der Op-Amp  ist  sehr  empfindlich und  funktioniert  auch  bei

niedrigen Signalpegeln.  Einige Empfaenger haben einen zusaetz-

lichen Ausgang, z.B. um dort ein Tonbandgeraet anzuschliessen.

Dieser Aus gang ist meist  unabhaengig von der  Einstellung des

Lautstaerkereglers  und  sollte,   falls  moeglich,   verwendet

werden.

Suchen Sie mit  dem Empfaenger ein  starkes Signal,  moeglichst

einen konstanten Ton.  Am DSR Eingang des COM Ports sollte  nun

ein Rechtecksignal anliegen.   Die Amplitude sollte  mindestens

+/-5V betragen, um den RS-232C Eingang sicher anzusteuern.

36

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

Das Signal an DSR sollte nun Interrupts ausloesen.  Starten Sie

HamComm, waehlen Sie die  richtige Schnittstelle im PORT  Menue

und die  TUNE,  SCOPE oder  SPECTRUM  Funktion im  MODE  Menue.

Falls keine  der  Funktion ein  Signal  zeigt, kommen  von  der

seriellen  Schnitt stelle  keine   Interrupts.     Waehlen  Sie

'HamComm' im INFO Menue an  und ueberpruefen Sie die  angezeigt

IRQ Nummer fuer  den gewuenschten COM  Port.   Ist Sie  falsch,

korrigieren Sie die Einstellung in HC31.CFG.

Ueberzeugen Sie sich, das  die Hardware tatsaechlich auf  diese

Interrupt Nummer eingestellt ist.  Viele serielle Karten  haben

kleine Stecker  oder Schalter  zur Auswahl  der IRQ  Leitungen.

Einige neuere  PCs  und Notebooks  erlauben  diese  Einstellung

durch ein Setup Programm.

Bitte beachten Sie, dass  nicht zwei Geraete gleichzeitig  eine

IRQ Leitung benutzen koennen.  Falls Sie z.B. eine Mouse haben,

die den IRQ 4 belegt, koennen Sie nicht gleichzeitig einen  COM

Port mit dieser IRQ Nummer benutzen.

37

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

48 Anhang A - Tastenbelegung

--- All Windows ---

F1                  display help text

F2                  RX/TX window, CW mode

ALT-F2              RX/TX window, ASCII mode, 7 bit

F3                  RX/TX window, Baudot mode

ALT-F3              RX/TX window, ASCII mode, 7 bit

F4                  RX/TX window, AMTOR ARQ Listen

ALT-F4              RX/TX window, AMTOR ARQ mode

F5                  RX/TX window, AMTOR FEC mode

F6                  Bitlength display

F7                  Spectrum display

F8                  Scope display

F9                  Tune window

F10                 Menu bar

ALT-1               execute macro 1

ALT-2               execute macro 2

ALT-3               execute macro 3

ALT-4               execute macro 4

ALT-5               execute macro 5

ALT-6               execute macro 6

ALT-7               execute macro 7

ALT-8               execute macro 8

ALT-9               execute macro 9

ALT-0               execute macro 0

ALT-F5              WX decoder off

ALT-F6              WX decoder on

ALT-F7              AFC off

ALT-F8              AFC on

ALT-F9              external converter off

ALT-F10             external converter on

ALT-C               Callsign decoder

ALT-X               Terminate programm

--- TUNE Window ---

HOME                reset center frequency

LEFT                decrease center frequency

RIGHT               increase center frequency

SPACE               return to RX/TX screen

--- RX/TX Window ---

SHIFT-F1            Standardtext 1

SHIFT-F2            Standardtext 2

SHIFT-F3            Standardtext 3

SHIFT-F4            Standardtext 4

SHIFT-F5            Standardtext 5

SHIFT-F6            Standardtext 6

SHIFT-F7            Standardtext 7

SHIFT-F8            Standardtext 8

SHIFT-F9            Standardtext 9

38

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

SHIFT-F10           Standardtext 10

LEFT                move TX cursor left, 1 character

RIGHT               move TX cursor right, 1 character

UP                  move TX cursor up, 1 line

PAGE-UP             move TX cursor up, 1 page

DOWN                move TX cursor down, 1 line

PAGE-DOWN           move TX cursor down, 1 page

HOME                move TX cursor to first line

END                 move TX cursor to last line

INSERT              toggle insert mode on/off

DELETE              delete character under cursor

BACKSPACE           delete character left to cursor

TAB                 toggle NORMAL/REVERSE keying direction

ENTER               transfer text line to transmit buffer

CONTROL-A           move TX cursor to beginning of line

CONTROL-B           AMTOR details on/off

CONTROL-D           insert time and date

CONTROL-E           move TX cursor to end of line

CONTROL-F           open/close logfile

CONTROL-H           same as BACKSPACE

CONTROL-I           same as TAB

CONTROL-L           toggle AutoUnshift on/off

CONTROL-M           same as ENTER

CONTROL-P           toggle transmit monitoring on/off

CONTROL-S           send textfile

CONTROL-T           toggle transmit/receive mode

CONTROL-W           toggle Line/Word mode

CONTROL-X           clear TX window line

CONTROL-Z           insert time

CONTROL-LEFT        roll RX window backwards, 1 line

CONTROL-HOME        roll RX window backwards, 1 page

CONTROL-RIGHT       roll RX window forewards, 1 line

CONTROL-END         roll RX window forewards, 1 page

CONTROL-PAGE-UP     resize RX/TX window

CONTROL-PAGE-DOWN   "      "     "

--- SCOPE Display ---

'+'                 toggle display of decoded signal

'*'                 toggle grid display

'B'                 toggle position of red line

HOME                reset sample rate

PAGE-UP             sample rate faster

PAGE-DOWN           sample rate slower

ENTER               hold display immediately

SPACE               return to RX/TX screen

39

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

--- SPECTRUM Display ---

'-'                 toggle raw/filtered data

'+'                 toggle 'shaddow' (color displays only)

'*'                 toggle dot/line mode

HOME                reset, start at 200Hz, 4Hz per pixel

PAGE-UP             zoom in

PAGE-DOWN           zoom out

LEFT                lower frequencies

RIGHT               higher frequencies

ESC                 clear display

ENTER               hold display

SPACE               return to RX/TX screen

--- BITLENGTH Display ---

PAGE-UP             zoom in

PAGE-DOWN           zoom out

LEFT                move marker left

RIGHT               move marker right

CONTROL-LEFT        move marker left, fast mode

CONTROL-RIGHT       move marker right, fast mode

ENTER               hold display

SPACE               return to RX/TX screen

40

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

49 Anhang B - Baudot Codetabelle

-- Standard --      ---- Extended ----

Code    Upper   Figures     Lower   Punctuation

03      A       -           a       _

25      B       ?           b       n.a.

14      C       :           c       ;

09      D       WRU         d       n.a.

01      E       3           e       n.a.

13      F       %           f       `

26      G       @           g       }

20      H       #           h       {

06      I       8           i       n.a.

11      J       *           j       n.a.

15      K       (           k       [

18      L       )           l       ]

28      M       .           m       >

12      N       ,           n       <

24      O       9           o       ~

22      P       0           p       n.a.

23      Q       1           q       !

10      R       4           r       $

05      S       '           s       "

16      T       5           t       n.a.

07      U       7           u       &

30      V       =           v       |

19      W       2           w       n.a.

29      X       /           x       \

21      Y       6           y       ^

17      Z       +           z       n.a.

04      SPC     SPC         SPC     SPC

08      CR      CR          CR      CR

02      LF      LF          LF      LF

31      LET     LET         LET     LET

27      FIG     FIG         FIG     FIG

00      NIL     NIL         NIL     NIL

CR    Carriage Return

LF    Line Feed

LET    Select letters

FIG    Select figures

SPC    Space

NIL    Select upper/lower, fig./punct.

41

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

50 Anhang C - Schaltung des Interfaces

RS-232C

Receive Circuit                                         25  9

pin pin

IC1 TL071                   D1

or LM741 -------*--------*-I<--*--< DTR 20  4

|      |        | D2  |

3 |\ |      |      ---->I---

>------||---*-----|+\ 7     |      | |

C1   |     |  \______|______|_|________> DSR  6  6

0.1uF  |   2 |  /6     |      | | D3

|  ---|-/       |      | --I<--

Signal        |  |  |/ |4     |      |   D4  |

from          /  /     ---*---|------*--->I--*--< RTS  4  7

Receiver    R1\  \R2      |   |

100K/  /100K    |   | +

\  \       === === C2,C3

|  |       === === 10uF

|  |      + |   |  16V

>-----------*--*--------*---*-----------------> GND  7  5

Transmit Audio Circuit

(omit for receive-only)  R4       R5         R6

15K      15K        10K

--------*--/\/\--*--/\/\--*-*--/\/\--< TxD  2  3

C4      |       |        |        | |

0.1 uF   / R3    |        |      D5| |D6

<----| |---->\ 10K  === C5   === C6    - v

MIC         / var. ===.022  ===.022   ^ -

Socket      |       |  uf    |  uF    | |

<------------*-------*---*----*--------*-*--------> GND  7  5

PTT Circuit

C      (omit for receive-only)

PTT <-------------------\

Q1     \I B       R7     D7

2N2222  I--------/\/\----I<-----< RTS  4  7

/I         1K

v

| E

<-------------------*-------------------------> GND  7  5

FSK Circuit

(omit for receive-only)

C      (optional for transmit)

FSK <-------------------\

Q2     \I B       R8     D8

2N2222  I--------/\/\----I<-----< DTR 20  4

/I         1K

v

| E

<-------------------*-------------------------> GND  7  5

D1-D8 = 1N914 or 1N4148

42

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

51 Anhang D - Bezugshinweis

Das HamComm Interface ist bei Dieter Dippel, DF4RD, als Fertig-

geraet fuer den  9-pol. COM-Port bzw.  den 25-pol. COM-Port  zu

erhalten.  Es ist in SMD-Technik ausgelegt und befindet sich in

sogenannten Adapter-Gehaeusen  die  auch  als  "Gender-Changer"

oder als "Mouse-Adapter" bekannt sind.

__                   __                 __

_|  |_________________|  |_

| |                       | |

COM-Port   | |      SMD-HamComm      | |   RX/TX      app.

9-pin female | |       Interface       | | 9-pin male   35mm

|_|   _________________   |_|

|__|                 |__|                __

|       app. 60mm       |

__                                      __

_|  |_____

| |         \

| |           \          __

| |             \_______|  |_

| |                        | |

COM-Port   | |      SMD-HamComm       | |   RX/TX     app.

25-pin female | |       Interface        | | 9-pin male  55mm

| |               ______   |_|

| |             /       |__|

| |           /

|_|   _____ /              |

|__|                     |                __

|

|       app. 60mm        |

Das Interface arbeitet auch mit den bekannten Programmen  JVFAX

(FAX und SSTV) von  Eberhard Backeshoff, DK8JV, sowie  SSTVFAX,

PKTMON, EASYFAX u.s.w. zusammen.

Aktuelle Preise,  Bezugshinweise u.s.w.  bitte direkt  erfragen

bei

Dieter Dippel, DF4RD

Fenitzerstr. 33

D-90489 Nuernberg

Phone/Fax: (0) 911 / 55 92 96  between

Mo. - Fr. 18:00 and 20:00 german local time

or 17:00 and 19:00 UTC

43

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

52 Index

A                                 F

AAB .......................14     F1 .........................8

AFC .......................13     FEC .......................10

AFSK ......................18     FEC Dekodierung ...........24

AFSK Ausgang ..............17     FEC Senden ................24

AMTOR .....................23     Fehlerbehebung ............33

AMTOR ARQ .................10     Fehlerkorrektur ...........26

AMTOR FEC .................10     Festplatte .................5

AMTOR Listen mode .........10     File Menue .................8

ARQ .......................10     Funktionstasten ............7

ARQ Listen mode ...........24

ARQ Senden ................25     H

ASCII Mode ................10

Auswahl ....................7     Haftungsausschluss .........5

AutoUnshift ...............14     HC31.CFG ..................16

AutoWPM ...............12; 22     Hilfstexte .................8

B                                 I

Baud Einstellung ..........12     Info Menue ................15

Baudot Mode ...............10     Installation ...............5

Bildschirmaufbau ...........7     Interface .................16

Bit Length ................11

Bitlaengen-Statistik ......32     K

C                                 Keying Menue ..............12

Konfigurationsdateien ......9

Callsign Dekoder ..........16

CGA ........................5     L

Character Mode ............14

ClockCorr .................16     Laptop .....................6

CW ........................21     Lautsprecher ..........13; 17

CW Empfang ................21     LCD ........................6

CW Grundlagen .............21     Leerzeilen ................14

CW Mode ...................10     Line Mode .................14

Locator ...................15

D                                 Logdatei ...................8

logrxlabel .................8

Datei HC31.CFG .............7     logtxlabel .................8

Desqview ...................5     LPT1 .......................8

Diddle ....................12

Diskette ...................5     M

Drucker ....................8

Makro Recorder .............8

E                                 Makrodateien ...............9

Makrotasten ...............28

EGA ........................6     Maus .......................6

Einleitung .................4     Menueleiste ................7

Empfangsschaltung .........17     Mode Menue ................10

ESC ........................8     Morse Code ................10

Extended Baudot ...........14     Multitasking ...............5

Externe AFSK ..............18

Externer Konverter ....13; 18

44

HamComm 3.1                 Handbuch              10. Juni 1996

N                                 Serielle Schnittstelle ....13

Shift .....................12

NAVTEX ....................23     SHIP/SYNOP ............15; 28

Normal ....................12     Signal Dekodierung ........19

Nutzungserlaubnis ..........4     SITOR A/B .................23

Spectrum ..................11

O                                 Spectrum Funktion .........31

Speed Menue ...............12

Operationsverstaerker .....17     SuperVGA ...................6

Options menu ..............16     Systemanforderungen ........5

OS/2 .......................5

T

P

Taktkorrektur .........16; 27

PACTOR Listen mode ........11     Text definieren ...........13

Port Menue ................13     Text Menue ................13

Printer ....................8     Text senden ...............13

PRN ........................8     Textdatei senden ...........9

Programmstart ..............6     Tune display ..............11

PTT Schaltung .............17

U

Q

Update .....................5

QSO count .................14

V

R

VGA ........................6

Reverse ...................12     Video adapter ..............5

RTTY Empfang ..............20

RTTY Grundlagen ...........19     W

Rufzeichen Dekoder ........16

Windows ....................5

S                                 Word Mode .................14

WPM Einstellung ...........12

Scope .....................11     WX Dekoder ................15

Scope Funktion ............30

Send text .................13     X

Sendepuffer ...............14

Sendepuffer loeschen ......13     XT .........................5

Sendeschaltung ............17

45